Bundesamt für Umwelt BAFU / BnL

Fachplanung ökologische Infrastruktur

Minimales Geodatenmodell

Modelldokumentation

Anhang 5, AHI ÖI V 1.1

V 1.0

Bern, 12.02.2026

| Offizieller Bezeichner | Minimales Geodatenmodell «Fachplanung ökologische Infrastruktur» (MGDM ÖI) |
| --- | --- |
| Erarbeitung ÖIK-Projekt KBNL, Entwurf MGDM ÖI | KBNL-Arbeitsgruppe «Minimales Geodatenmodell ÖI» Protokolle und externe Unterstützung: Planteam S AG Modellierung: V 0.2 Entwurf MGDM ÖI: BAFU, Sektion Umweltdaten |
| Fertigstellung BAFU, MGDM ÖI Version 1.0 | BAFU, Abteilung Biodiversität und Landschaft BnL Externe Unterstützung: Planteam S AG Modellierung: V 1.0: BAFU, Sektion Umweltdaten |
| Datum | 12.02.2026 |
| Version | 1.0 |

Änderungskontrolle

| Version | Beschreibung | Datum |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | Erstfassung des Modells ÖIK | 06.12.2023 |
| 0.2 | Überarbeitetes Modell ÖIK unter Berücksichtigung der Rückmeldungen der kantonalen Naturschutzfachstellen zur Version 0.1 | 28.06.2024 |
| 1.0 | Fertigstellung Modell BAFU unter Berücksichtigung der Rückmeldungen der kantonalen Naturschutzfachstellen | 12.02.2026 |

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	6

1.1.	Rechtliche Grundlagen und Verbindlichkeit	6

1.2.	Begriffe aus dem GeoIG	6

2.	Ziel und Zweck	7

2.1.	Grundlagen und Zweck der modellierten Daten	7

2.2.	Ziele des Modells	7

2.3.	Rolle des Modells	8

3.	Modellbeschreibung in Prosa	9

3.1.	Modellbestandteile, Geometrien und Attribute	9

3.2.	Feinzuteilung von Teilgebieten zu Lebensräumen	10

3.3.	Funktionalität	11

4.	Konzeptionelles Datenmodell	12

4.1.	UML-Klassendiagramm / Graphische Darstellung	12

4.2.	Übersicht	12

5.	Objektkatalog	14

5.1.	Begriffe	14

5.2.	Klassen	15

5.3.	Wertelisten	38

6.	Historisierung	49

7.	Darstellungsmodell	50

7.1.	Darstellungsebene „Übersichtskarte ökologische Infrastruktur (Kern- und Vernetzungsgebiete)“	52

7.2.	Darstellungsebene „Ökologische Infrastruktur (Trockenlebensräume)“	55

7.3.	Darstellungsebene „Ökologische Infrastruktur (Feuchtlebensräume)“	58

7.4.	Darstellungsebene „Ökologische Infrastruktur (Fliessgewässer und Seen)“	61

7.5.	Darstellungsebene „Ökologische Infrastruktur (Mosaikartige Lebensräume)“	64

7.6.	Darstellungsebene „Ökologische Infrastruktur (Alpine Lebensräume)“	67

7.7.	Darstellungsebene „Ökologische Infrastruktur (Landschaftsverbindungen)“	70

7.8.	Darstellungsebene „Funktionalität (Qualität des Lebensraums)“	73

7.9.	Darstellungsebene „Funktionalität (Ökologische Konnektivität)“	75

7.10.	Grundsätze für die Darstellung	78

8.	Sicherheit	79

9.	Datenschutz	79

Anhang A.	Abkürzungen	80

Anhang B.	Herkünfte	81

Anhang C.	Hinweise zur Flächenumwandlung von Amphibienlaichgebieten	82

Anhang D.	Hinweise für die Digitalisierung der Flächen der künstlichen Vernetzungselemente und der Wildtierpassagen	84

Anhang E.	Hinweise für die Digitalisierung der Flächen der Fliessgewässer (z.B. Revitalisierte Fliessgewässerstrecken sowie natürliche und naturnahe Fliessgewässerstrecken)	87

Anhang F.	Hinweise für die Digitalisierung der Flächen von Biotopbäumen oder einzelnen Bäumen	89

Anhang G.	Referenzierte Dokumente	90

Anhang H.	Datenmodell in INTERLIS 2.4	91

# Einleitung

## Rechtliche Grundlagen und Verbindlichkeit

Grundlagen

Bund und Kantone haben ab der Programmvereinbarungsperiode 2020–2024 im Programm Naturschutz die Erarbeitung einer ökologischen Infrastruktur vereinbart. Damit erfüllen sie Forderungen des Natur- und Heimatschutzgesetzes (Art. 18 NHG, Art. 14 und 15 NHV), des Raumplanungsgesetzes (Art. 6 Abs. 2 RPG) und des Landschaftskonzepts Schweiz.

Rechtlicher Stellenwert,
Verbindlichkeit

Im Katalog der Geobasisdaten gibt es zurzeit keinen Eintrag zur Fachplanung ökologische Infrastruktur. Es besteht somit keine rechtliche Grundlage nach GeoIG für das vorliegenden Geodatenmodell «Fachplanung ökologische Infrastruktur». Die Kantone können frei entscheiden, ob sie das Modell für ihre interne Datenhaltung umsetzen. Das Geodatenmodell unterstützt jedoch die Zusammenarbeit und Koordination über die eigenen Kantonsgrenzen hinaus.

Für die Geodatenlieferung der Kantone ans BAFU ergibt sich die Verbindlichkeit des minimalen Geodatenmodells «Fachplanung ökologische Infrastruktur» aus den Qualitätsindikatoren des Programmziels 1 der Programmvereinbarung Naturschutz. Die Geodatenlieferungen ans BAFU müssen mindestens die gemäss dem Modell zwingend zu erfassenden Informationen beinhalten.

## Begriffe aus dem GeoIG

Die folgenden Begriffe aus dem Geoinformationsgesetz (GeoIG) sind wie folgt definiert:

Geodaten

Raumbezogene Daten, die mit einem bestimmten Zeitbezug die Ausdehnung und Eigenschaften bestimmter Räume und Objekte beschreiben, insbesondere deren Lage, Beschaffenheit, Nutzung und Rechtsverhältnisse. (Beispiel: digitale Strassenkarten, Adressverzeichnis von Routenplanern)

Geobasisdaten

Geodaten, die auf einem rechtsetzenden Erlass des Bundes, eines Kantons oder einer Gemeinde beruhen. (Beispiel: Amtliche Vermessung, Bauzonenplan, Hochmoorinventar)

# Ziel und Zweck

## Grundlagen und Zweck der modellierten Daten

Arbeitshilfe ÖI «Ökologische Infrastruktur»

Der Zweck der im minimalen Geodatenmodell «Fachplanung ökologische Infrastruktur» beschriebenen Daten ergibt sich primär aus der Arbeitshilfe ÖI «Ökologische Infrastruktur» des Bundes. Sie ist die wichtigste Grundlage für die im Modell vorkommenden Elemente.

Entwürfe der Fachplanungen der Kantone

Im Rahmen der Programmvereinbarungen 2020-2024 haben die Kantone ihre Fachplanung ÖI erarbeitet. Darin beschreiben sie die geplante Ausgestaltung der ökologischen Infrastruktur in ihrem Kanton. Diese Arbeiten wurden bei der Erarbeitung des Modellentwurfs (V 0.1) ebenfalls berücksichtigt.

Rückmeldung aus der Spiegelung der Version V 0.1

In die Erarbeitung des Modellentwurfs V 0.2 flossen zudem die Rückmeldungen der kantonalen Naturschutzfachstellen zum Modellentwurf V 0.1 mit ein.

Fertigstellung des Modells

Vom Sommer 2024 bis im Winter 2025 hat das BAFU das Modell finalisiert. Die Ergänzungen basieren auf den Rückmeldungen der kantonalen Naturschutzfachstellen zum Modellentwurf und zum Teilebenenkonzept, auf Korrekturen und Präzisierungen, die sich aus den Arbeiten der ÖIK-Arbeitsgruppe «Ökologische Infrastruktur» (KBNL/BAFU) ergeben haben, sowie auf gezielten Erweiterungen aufgrund von Vorschlägen aus den kantonalen ÖI-Planungen. Die Ergänzungen stimmen das Modell auf die Arbeitshilfe ÖI V 1.1 ab.

## Ziele des Modells

Für das vorliegende Modell wurden die folgenden spezifischen Ziele definiert:

Ziel ist ein praxistaugliches, ausgereiftes und mehrheitsfähiges minimales Geodatenmodell «Fachplanung ökologische Infrastruktur» in INTERLIS 2.4.

Das vorliegende Geodatenmodell soll:

  - zukünftig die schweizweite Darstellung der ökologischen Infrastruktur und ihrer Entwicklung über die Zeit ermöglichen;

  - die Koordination und Abstimmung der ökologischen Infrastruktur und ihrer Fachplanung zwischen Kantonen erlauben;

  - ein möglichst einheitliches Auftreten der Kantone beim Austausch von Daten zur Fachplanung ökologischen Infrastruktur ermöglichen;

  - einen Beitrag zu einem gemeinsamen Verständnis der ökologischen Infrastruktur leisten.

## Rolle des Modells

Inhalt

Beim vorliegenden Modell handelt es sich um ein konzeptionelles Geodatenmodell.

Das Modell beschreibt die Elemente der Fachplanung ökologische Infrastruktur und deren Beziehungen untereinander. Gleichzeitig definiert es minimale Anforderungen, welche die schweizweit möglichst einheitliche Darstellung der Fachplanung ökologische Infrastruktur verschiedener Kantone ermöglichen. Zudem unterstützt das Modell die regionale Abstimmung und Koordination über die Kantone hinweg sowie die Zusammenarbeit mit relevanten Sektoralpolitiken.

Status als Transfermodell

Beim vorliegenden Modell handelt es sich um ein Transfermodell. Es beschreibt, wie die Daten bereitgestellt und ausgetauscht werden, legt aber keine Tabellenstrukturen für ein GIS oder ein logisches Datenbank-Schema als Vorgabe fest. Diese müssen mithilfe geeigneter Werkzeuge aus dem vorliegenden Modell abgeleitet werden. Es gibt somit auch keinen Grund, weshalb bereits im Einsatz befindliche Software-Lösungen angepasst werden müssten, solange die fachlichen Anforderungen des Datenmodells (z.B. mittels einer Schnittstelle) erfüllt werden. So ist das Datenmodell auch keine Vorschrift, wie die Darstellung auf Bildschirmmasken angeordnet werden soll. Es ist Sache der zuständigen Stelle zu entscheiden, inwiefern das Modell allenfalls auch als Grundlage für die interne Datenhaltung verwendet wird.

Wie die Daten mit XML transferiert werden, ergibt sich aus dem vorliegenden Modell und den INTERLIS Kodierungsregeln.

# Modellbeschreibung in Prosa

## Modellbestandteile, Geometrien und Attribute

Modellbestandteile

Das Modell beschreibt diejenigen Elemente der Fachplanung ökologische Infrastruktur, die von der Arbeitshilfe ÖI des Bundes gefordert wurden. Es handelt sich dabei um den Ist-Zustand (Klasse «OeI_IstZustand») mit den Gebietskategorien «Kerngebiet» und «Vernetzungsgebiet» und den Handlungsbedarf, der wiederum je nach Konkretisierungsgrad unterteilt wird in die

neuen und potenziellen Gebiete (Klasse «OeI_NeueGebiete») mit den Gebietskategorien «neues Kerngebiet», «neues Vernetzungsgebiet», «potenzielles Kerngebiet» und «potenzielles Vernetzungsgebiet» sowie

die Schwerpunkträume (Klasse «OeI_Schwerpunktraum»).

Aus diesen drei Elementen (Ist-Zustand / neue und potenzielle Gebiete / Schwerpunkträume) leiten sich die drei Hauptklassen des Modells ab (siehe Kapitel 4).

Weiter bestehen im Modell zwei Klassen, die eine Feinzuteilung zu Lebensräumen (Klassen «OeI_IstZustand_FeinzuteilungLR» und «OeI_NeueGebiete_FeinzuteilungLR») für Teilgebiete von ÖI-Gebieten des Ist-Zustandes und der Neuen und Potenziellen Gebiete ermöglichen (siehe Kapitel 3.2). Eine weitere Klasse bezeichnet die Funktionalen Bereiche der ÖI (Klasse «OeI_Funktionalitaet», siehe Kapitel 3.3).

Überlappungen von ÖI-Gebieten

Die Fachplanung ökologische Infrastruktur kombiniert Objekte (ÖI-Gebiete) verschiedener Geodatensätze, die im Modell als «Herkunft» bezeichnet werden und über das Attribut «Herkunft» ausgewiesen werden. Diese können sich gegenseitig überlappen.

Die Geometrien in der Klasse «OeI_IstZustand» sind unverändert aus den Herkunfts-Geodatensätzen zu übernehmen, um die jeweilige instrumentelle Sicht abzubilden. Die zu erfüllenden qualitativen Anforderungen an die Objekte sind in Anhang 2 der AHI ÖI V 1.1 (Tabelle 2, dritte Spalte «Umgang in der ÖI-Planung») dargelegt. Sie dürfen nicht aufgeteilt / zerschnitten werden und können sich gegenseitig überlappen.

Die Geometrien in der Klasse «OeI_NeueGebiete» können von Herkunfts-Geodatensätzen übergenommen werden. Es wird empfohlen, diese Gebiete entsprechend der Logik der künftigen Schutz- und Bewirtschaftungsinstrumente soweit bekannt abzugrenzen. Sie dürfen aufgeteilt und zerschnitten werden und können sich gegenseitig überlappen. Nur die entscheidende Herkunft ist zu melden.

Das minimale Geodatenmodell «Fachplanung ökologische Infrastruktur» ist daher so definiert, dass Überlappungen zwischen verschiedenen ÖI-Gebieten möglich sind (INTERLIS-Datentyp 'SURFACE'). Durch die unveränderte Übernahme weist jedes ÖI-Gebiet im Ist-Zustand genau eine «Herkunft» auf. Wird beispielsweise eine Fläche sowohl als Biodiversitätsförderfläche QII bewirtschaftet als auch als Naturschutzzone geschützt, sind dies zwei verschiedene ÖI-Gebiete, die sich überlagern. Beide ÖI-Gebiete werden ohne Beseitigung der Überlappung in die ökologische Infrastruktur übernommen und einzeln attribuiert.

Linien- und Punktobjekte

Mit dem vorliegenden minimalen Geodatenmodell können nur flächige Objekte der Fachplanung ökologische Infrastruktur dargestellt werden. Linien- und Punktobjekte aus kantonalen oder nationalen Geodatensätzen sind im MGDM ÖI abgebildet, wenn sie von den Kantonen auf sinnvolle Weise in Flächenobjekte (ÖI-Gebiete) umgewandelt werden können.

Attribute

Jedes ÖI-Gebiet in der Fachplanung ökologische Infrastruktur, wird einer oder mehreren Teilebenen zugeordnet. Die Gebietskategorie, Herkunft und Art der rechtlichen Sicherung jedes ÖI-Gebiets – respektive für Schwerpunkträume die Integration Policy und die Verankerung – wird ausgegeben. Zusätzlich können auf freiwilliger Basis Aussagen zur Unterteilebene, zur Feinzuteilung zu Lebensräumen (vgl. Kapitel 3.2), dem Zustand, der Pflege oder dem Sanierungsbedarf der ÖI-Gebiete gemacht werden. Zudem kann jedes ÖI-Gebiet mit Werten für eine Reihe von Ökosystemleistungen attribuiert werden. Die Funktionalität der ÖI kann unabhängig von den ÖI-Gebieten auf freiwilliger Basis ausgewiesen werden (vgl. Kapitel 3.3). Die Definition und Bedeutung der einzelnen Attribute sowie der jeweils möglichen Attributwerte sind den Kapiteln 5.2 (Klassen) und 5.3 (Wertelisten) zu entnehmen.

## Feinzuteilung von Teilgebieten zu Lebensräumen

Da die Geometrien in der Klasse «OeI_IstZustand» unverändert aus den Herkunfts-Datensätzen zu übernehmen sind, ist es in dieser Klasse nicht möglich, Teilgebiete von ÖI-Gebieten unterschiedlichen Teilebenen zuzuordnen. In dieser Klasse sowie in der Klasse «OeI_NeueGebiete» ist es lediglich möglich, ein gesamtes ÖI-Gebiet mehreren Teilebenen zuzuordnen. Es wird daher die instrumentelle Sicht gezeigt (z.B. als TWW inventarisierte Gebiete sind Trockenlebensräume), aber nicht zwingend die tatsächlichen, aktuell vorherrschenden Bedingungen im Lebensraum.

Besteht der Bedarf, Teilgebiete eines ÖI-Gebietes der Klassen «OeI_IstZustand» oder «OeI_NeueGebiete» unterschiedlichen Teilebenen und/oder Unterteilebenen zuzuordnen, kann das ÖI-Gebiet flächengleich in die hierfür vorgesehene Klasse («OeI_IstZustand_FeinzuteilungLR» oder «OeI_NeueGebiete_FeinzuteilungLR») übernommen werden und in dieser aufgeteilt / zerschnitten werden. Die Teilgebiete können anschliessend unterschiedlichen Teilebenen und / oder Unterteilebenen zugeteilt werden.

Wichtig ist hierbei, dass ein einzelnes ÖI-Gebiet jeweils vollständig in die referenzierte Klasse übernommen wird und keine Teilgebiete weggelassen werden – auch nicht diejenigen, welche bereits in der Klasse «OeI_IstZustand» bzw. «OeI_NeueGebiete» der aus Lebensraum-Sicht korrekten Klasse zugeteilt sind. Sämtliche Teilgebiete sind auf das dazugehörige ÖI-Gebiet in der Klasse «OeI_IstZustand» bzw. «OeI_NeueGebiete» zu referenzieren.

Zudem ist in der Referenzklasse («OeI_IstZustand» oder «OeI_NeueGebiete») im Attribut «FeinzuteilungLR» anzugeben, ob für das ÖI-Gebiet referenzierte Teilgebiete existieren (ja/nein).

## Funktionalität

In der Klasse «OeI_Funktionalitaet» können auf freiwilliger Basis Bereiche, welche für die ÖI funktional sind, ausgewiesen werden. Zwar enthält die Klasse «OeI_Funktionalitaet» Pflichtattribute. Dies bedeutet jedoch lediglich, dass diese Attribute zu befüllen sind, wenn funktionale Bereiche ausgewiesen werden.

Bei einer Ausweisung funktionaler Bereiche, sieht das aktuelle Modell folgende Rahmenbedingungen vor:

- Die funktionalen Bereiche sind in Form von Polygonen auszuweisen. Ansonsten ist die Handhabung der Geometrien in dieser Klasse nicht vorgegeben: Es steht den Kantonen frei, ob sie beispielsweise einzelne funktionale Bereiche in den Perimetern der ÖI-Gebiete ausweisen möchten, oder ob das gesamte Kantonsgebiet in unterschiedliche Funktionalitäten unterteilt wird.

- Die Beurteilung der Funktionalität hat anhand der beiden Pfeiler der Funktionalität («Lebensraum-Qualität» und «ökologische Konnektivität») zu erfolgen, wobei für den jeweils relevanten Pfeiler der Funktionalitätsgrad, der Modelltyp und die Analysestufe angegeben werden. Optional können Angaben zur Verifikation gemacht werden.

# Konzeptionelles Datenmodell

## UML-Klassendiagramm / Graphische Darstellung

Das UML-Modell ist die grafische Darstellung des konzeptionellen Datenmodells. Mit UML-Klassendiagrammen werden die Modellelemente, ihre Eigenschaften und Zusammenhänge dargestellt. Hilfreiche Legenden und Lesehinweise zu UML sind online z.B. auf der Webseite «Kurzeinführung in UML» verfügbar.

## Übersicht

Das Modell enthält sechs Klassen:

- OeI_IstZustand

- OeI_IstZustand_FeinzuteilungLR (optional)

- OeI_NeueGebiete

- OeI_NeueGebiete_FeinzuteilungLR (optional)

- OeI_Schwerpunktraum

- OeI_Funktionalitaet (optional)

Jede Klasse enthält Flächenobjekte, die sich überlappen dürfen.

Abbildung 1: Übersicht über das vorgeschlagene minimale Geodatenmodell «Fachplanung ökologische Infrastruktur».

Abbildung 2: Übersicht über die Wertelisten im vorgeschlagenen minimalen Geodatenmodell «Fachplanung ökologische Infrastruktur».

# Objektkatalog

Im Objektkatalog werden die Klassen und ihre Attribute (aus den UML-Klassendiagrammen) in tabellarischer Form dargestellt.

## Begriffe

| Name | Name des Wertes (bei Wertelisten) oder des Attributs (bei Eigenschaften). |
| --- | --- |
| Klasse | Eine Klasse ist eine Menge von gleichartigen Objekten mit gleichartigen Eigenschaften. Jede Eigenschaft wird durch ein Attribut beschrieben. Eine Klasse wird in UML durch ein Rechteck dargestellt. |
| Typ | Der Typ beschreibt den zulässigen Wertebereich eines Attributes einer Klasse. Mögliche Typen sind: 0..10: kleinste und grösste möglich Zahl Zeichenkette: freier Text Name einer Werteliste: Liste von vordefinierten Werten (Werteliste) Name eines Wertebereichs |

## Klassen

### Klasse OeI_IstZustand

| Attribut | Bezeichnung des Attributs | Datentyp | Werte | Bemerkungen | Pflichtattribut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teilebene | Teilebene | Aufzählung | Trocken | Ordnet ÖI-Gebiete des Ist-Zustandes einer Teilebene zu (z.B. alpine Lebensräume) oder weist sie als Korridor für die Wanderung und Ausbreitung von Arten aus (Landschaftsverbindung). Jedem ÖI-Gebiet kann mehr als eine Teilebene zugeordnet werden. Die Teilebenen sind beliebig kombinierbar. Hinweis: Eine allfällige Feinzuteilung von Teilgebieten zu unterschiedlichen Teilebenen erfolgt in der Klasse OeI_IstZustand_FeinzuteilungLR. | Ja |
|  |  |  | Feucht |  |  |
|  |  |  | Mosaik |  |  |
|  |  |  | Fliessgewaesser_Seen |  |  |
|  |  |  | Alpin |  |  |
|  |  |  | Landschaftsverbindung |  |  |
| Unterteilebene8 | Unterteilebene | Aufzählung | T_Offenland | Detailliertere Informationen zum Lebensraumtyp, respektive zur Art der Landschaftsverbindung. Hinweis: Unterteilebenen können nicht beliebig mit Teilebenen kombiniert werden (siehe Kapitel 5.3). | Nein |
|  |  |  | T_Wald |  |  |
|  |  |  | T_Waldraender |  |  |
|  |  |  | F_Offenland |  |  |
|  |  |  | F_Wald |  |  |
|  |  |  | F_Stillgewaesser |  |  |
|  |  |  | M_Offenland |  |  |
|  |  |  | M_Wald |  |  |
|  |  |  | M_Fels |  |  |
|  |  |  | G_Uferbereiche |  |  |
|  |  |  | G_Gewaesser |  |  |
|  |  |  | A_Subalpin |  |  |
|  |  |  | A_Nival_Alpin |  |  |
|  |  |  | LV_Wild |  |  |
|  |  |  | LV_Amphibien |  |  |
|  |  |  | LV_Reptilien_Kleinsaeuger |  |  |
|  |  |  | LV_Fische |  |  |
|  |  |  | LV_Stoerungsarm |  |  |
|  |  |  | LV_Dunkel |  |  |
| FeinzuteilungLR | Feinere Zuteilung für Teilgebiete von ÖI-Gebieten des Ist-Zustandes | Boolean | Ja | Bezeichnet, ob für das ÖI-Gebiet referenzierte Teilgebiete in der Klasse OeI_IstZustand_FeinzuteilungLR existiert. | Ja |
|  |  |  | Nein |  |  |
| Gebietskategorie | Gebietskategorie | Aufzählung | KG | Ordnet ÖI-Gebiete einer Gebietskategorie zu. | Ja |
|  |  |  | VG |  |  |
| Herkunft | Herkunft | Aufzählung | (Siehe Kapitel 5.3 bzw. Exceltabelle «Herkünfte» des Anhangs B des MGDM ÖI) | Dem ÖI-Gebiet zugrundeliegender Geodatensatz (z.B. Bundesinventar der Flachmoore von nationaler Bedeutung). | Ja |
| HerkunftBemerkung | Bemerkung zur Herkunft | MultilingualText [255] |  | Präzisierung der Herkunft (Freitext, maximal 255 Zeichen). Attribut ist auszufüllen, wenn unter Herkunft der Wert 'Weitere' gewählt wird. Obligatorisch, wenn ‘Herkunft’ = ‘Weitere’. | Bedingt obligatorisch |
| RechtlicheSicherung | Art der rechtlichen Sicherung | Aufzählung | OeffentlichRechtlich | Art der rechtlichen Sicherung des ÖI-Gebiets. | Ja |
|  |  |  | Privatrechtlich |  |  |
|  |  |  | Behoerdenverbindlich |  |  |
|  |  |  | Grundeigentum |  |  |
|  |  |  | InternationaleKonvention |  |  |
|  |  |  | Keine |  |  |
| Zustand | Zustand | Aufzählung | Gut | Aussage zum Zustand des ÖI-Gebiets. | Nein |
|  |  |  | Mittel |  |  |
|  |  |  | Unbefriedigend |  |  |
|  |  |  | Unbekannt |  |  |
| Pflege | Art der Pflege | Aufzählung | Wildnis | Aussage zur Pflege des ÖI-Gebiets. | Nein |
|  |  |  | Geregelt |  |  |
|  |  |  | Keine |  |  |
|  |  |  | Unbekannt |  |  |
| Sanierungsbedarf | Sanierungsbedarf | Aufzählung | Ja | Bezeichnet, ob ein ÖI-Gebiet Sanierungsbedarf hat. | Nein |
|  |  |  | Nein |  |  |
|  |  |  | Unbekannt |  |  |
| OSL_BD | Biodiversität | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Biodiversity» (Biodiversität) innerhalb des ÖI-Gebiets. Indikator: Red list species (Arten der Roten Liste). | Nein |
| OSL_HAB | Habitatbildung und -erhalt | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Habitat creation and maintenance» (Habitatbildung und -erhalt) innerhalb des ÖI-Gebiets. Indikator: Habitat Quality (Lebensraumqualität). | Nein |
| OSL_POL | Bestäubung und Verbreitung von Samen | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Pollination and dispersal of seeds» (Bestäubung und Verbreitung von Samen) innerhalb des ÖI-Gebiets. Indikator: Pollinator abundance (Häufigkeit von Bestäubern). | Nein |
| OSL_AIR | Regulierung der Luftqualität | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Regulation of air quality» (Regulierung der Luftqualität) innerhalb des ÖI-Gebiets. Indikator: Removal of PM10 by vegetation (Beseitigung von PM10 durch die Vegetation). | Nein |
| OSL_CAR | Regulierung des Klimas | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Regulation of climate» (Regulierung des Klimas) innerhalb des ÖI-Gebiets. Indikator: Carbon stored in biomass (in Biomasse gespeicherter Kohlenstoff). | Nein |
| OSL_NR | Regulierung der Süsswasserqualität | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Regulation of freshwater quality» (Regulierung der Süsswasserqualität) innerhalb des ÖI-Gebiets. Indikator: Nutrient retention by landscape (Nährstoffrückhalt in der Landschaft). | Nein |
| OSL_SR | Bildung, Schutz und Dekontamination von Böden | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Formation, protection and decontamination of soils» (Bildung, Schutz und Dekontamination von Böden) innerhalb des ÖI-Gebiets. Indikator: Sediment retention by landscape (Sedimentrückhalt in der Landschaft). | Nein |
| OSL_HAZ | Regulierung von Gefahren und Extremereignissen | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Regulation of hazards and extreme events» (Regulierung von Gefahren und Extremereignissen) innerhalb des ÖI-Gebiets. Indikator: Protective forests and floodplains (Schutzwälder und Überschwemmungsgebiete). | Nein |
| OSL_PC | Regulierung von für den Menschen schädlichen Arten | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Regulation of organisms detrimental to humans» (Regulierung von für den Menschen schädlichen Arten) innerhalb des ÖI-Gebiets. Indikator: Pest control species (Arten der Schädlingsbekämpfung). | Nein |
| OSL_WY | Regulierung von Süsswassermenge, -ort und -zeit | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Regulation of freshwater quantity, location and timing» (Regulierung von Süsswassermenge, -ort und -zeit) innerhalb des ÖI-Gebiets. Indikator: Annual water yield (Jährlicher Wasserertrag). | Nein |
| OSL_FF | Nahrungsmittel und Futter | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Food and feed» (Nahrungsmittel und Futter) innerhalb des ÖI-Gebiets. Indikator: Landscape suitability for agriculture (Eignung der Landschaft für die Landwirtschaft). | Nein |
| OSL_MED | Medizinische, biochemische und genetische Ressourcen | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Medicinal, biochemical and genetic resources» (Medizinische, biochemischen und genetische Ressourcen) innerhalb des ÖI-Gebiets. Indikator: Medicinal plants (Medizinische Pflanzen). | Nein |
| OSL_LI | Lehrmittel und Inspiration | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Learning and inspiration» (Lehrmittel und Inspiration) innerhalb des ÖI-Gebiets. Indikator: Landscape suitability for picture-taking (Landschaftliche Eignung zum Fotografieren). | Nein |
| OSL_REC | Physische und psychologische Erlebnisse | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Physical and psychological experiences» (Physische und psychologische Erlebnisse) innerhalb des ÖI-Gebiets. Indikator: Recreation potential (Erholungspotenzial). | Nein |
| OSL_ID | Identitätsstiftung | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Supporting identities» (Identitätsstiftung) innerhalb des ÖI-Gebiets. Indikator: Emblematic species (Emblematische Arten). | Nein |
| Mutationsdatum | Mutationsdatum | XMLDate | z.B. 01.07.2007 | Datum der letzten Änderungen an Geometrien oder Attributen im Format TT.MM.JJJJ. | Ja |
| Mutationsgrund | Grund der Mutation | MultilingualText [255] |  | Grund für die letzte Änderung. Maximal 255 Zeichen. | Nein |
| Identifikator | Objekt-ID | Text [50] | z.B. AG-1 | Kombination des Kantonskürzels mit einem frei wählbaren Zusatz (z.B. kantonsinterne ID für ein Objekt oder Laufnummer). Maximal 50 Zeichen. Jeder Eintrag muss innerhalb der Datenlieferung des Kantons eindeutig sein. Das Attribut ermöglicht Rückfragen zu einem ÖI-Gebiet. | Ja |
| Kanton | Kantonskürzel | Aufzählung | z.B. AG | Zweistelliges Kantonskürzel: «AG», «AI», «AR»... | Ja |
| Geometrie | Geometrietyp | Polygon (Surface) |  |  | Ja |

### Klasse OeI_IstZustand_FeinzuteilungLR (optional)

| Attribut | Bezeichnung des Attributs | Datentyp | Werte | Bemerkungen | Pflichtattribut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teilebene | Teilebene der feineren Zuteilung von Teilgebieten | Aufzählung | Trocken | Ordnet Teilgebiete von ÖI-Gebieten aus der Klasse OeI_IstZustand unterschiedlichen Teilebenen zu. | Ja |
|  |  |  | Feucht |  |  |
|  |  |  | Mosaik |  |  |
|  |  |  | Fliessgewaesser_Seen |  |  |
|  |  |  | Alpin |  |  |
|  |  |  | Landschaftsverbindung |  |  |
| Unterteilebene9 | Unterteilebene der feineren Zuteilung von Teilgebieten | Aufzählung | T_Offenland | Ordnet Teilgebiete von ÖI-Gebieten aus der Klasse OeI_IstZustand unterschiedlichen Unterteilebenen (= detailliertere Informationen zum Lebensraumtyp, respektive zur Art der Landschaftsverbindung) zu. Hinweis: Unterteilebenen können nicht beliebig mit Teilebenen kombiniert werden (siehe Kapitel 5.3). | Nein |
|  |  |  | T_Wald |  |  |
|  |  |  | T_Waldraender |  |  |
|  |  |  | F_Offenland |  |  |
|  |  |  | F_Wald |  |  |
|  |  |  | F_Stillgewaesser |  |  |
|  |  |  | M_Offenland |  |  |
|  |  |  | M_Wald |  |  |
|  |  |  | M_Fels |  |  |
|  |  |  | G_Uferbereiche |  |  |
|  |  |  | G_Gewaesser |  |  |
|  |  |  | A_Subalpin |  |  |
|  |  |  | A_Nival_Alpin |  |  |
|  |  |  | LV_Wild |  |  |
|  |  |  | LV_Amphibien |  |  |
|  |  |  | LV_Reptilien_Kleinsaeuger |  |  |
|  |  |  | LV_Fische |  |  |
|  |  |  | LV_Stoerungsarm |  |  |
|  |  |  | LV_Dunkel |  |  |
| Geometrie | Geometrietyp | Polygon (Surface) |  |  | Ja |

### Klasse OeI_NeueGebiete

| Attribut | Bezeichnung des Attributs | Datentyp | Werte | Bemerkungen | Pflichtattribut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teilebene | Teilebene | Aufzählung | Trocken | Ordnet neue oder potenzielle ÖI-Gebiete einer Teilebene zu (z.B. alpine Lebensräume) oder weist sie als Korridor für die Wanderung und Ausbreitung von Arten aus (Landschaftsverbindung). Jedem neuen oder potenziellen ÖI-Gebiet kann mehr als eine Teilebene zugeordnet werden. Die Teilebenen sind beliebig kombinierbar. Hinweis: Eine allfällige Feinzuteilung von Teilgebieten zu unterschiedlichen Teilebenen erfolgt in der Klasse OeI_NeueGebiete_FeinzuteilungLR. | Ja |
|  |  |  | Feucht |  |  |
|  |  |  | Mosaik |  |  |
|  |  |  | Fliessgewaesser_Seen |  |  |
|  |  |  | Alpin |  |  |
|  |  |  | Landschaftsverbindung |  |  |
| Unterteilebene10 | Unterteilebene | Aufzählung | T_Offenland | Detailliertere Informationen zum Lebensraumtyp, respektive zur Art der Landschaftsverbindung. Hinweis: Unterteilebenen können nicht beliebig mit Teilebenen kombiniert werden (siehe Kapitel 5.3). | Nein |
|  |  |  | T_Wald |  |  |
|  |  |  | T_Waldraender |  |  |
|  |  |  | F_Offenland |  |  |
|  |  |  | F_Wald |  |  |
|  |  |  | F_Stillgewaesser |  |  |
|  |  |  | M_Offenland |  |  |
|  |  |  | M_Wald |  |  |
|  |  |  | M_Fels |  |  |
|  |  |  | G_Uferbereiche |  |  |
|  |  |  | G_Gewaesser |  |  |
|  |  |  | A_Subalpin |  |  |
|  |  |  | A_Nival_Alpine |  |  |
|  |  |  | LV_Wild |  |  |
|  |  |  | LV_Amphibien |  |  |
|  |  |  | LV_Reptilien_Kleinsaeuger |  |  |
|  |  |  | LV_Fische |  |  |
|  |  |  | LV_Stoerungsarm |  |  |
|  |  |  | LV_Dunkel |  |  |
| FeinzuteilungLR | Feinere Zuteilung für Teilgebiete von neuen und potenziellen ÖI-Gebieten | Boolean | Ja | Bezeichnet, ob für das neue oder potenzielle ÖI-Gebiet referenzierte Teilgebiete in der Klasse OeI_NeueGebiete_FeinzuteilungLR existiert. | Ja |
|  |  |  | Nein |  |  |
| Gebietskategorie | Gebietskategorie | Aufzählung | nKG | Ordnet neue oder potenzielle ÖI-Gebiete einer Gebietskategorie zu. | Ja |
|  |  |  | nVG |  |  |
|  |  |  | potKG |  |  |
|  |  |  | potVG |  |  |
| Herkunft | Herkunft | Aufzählung | (Siehe Kapitel 5.3 bzw. Exceltabelle «Herkünfte» des Anhangs B des MGDM ÖI) | Dem neuen oder potenziellen ÖI-Gebiet zugrundeliegender Geodatensatz. | Ja |
| HerkunftBemerkung | Bemerkung zur Herkunft | MultilingualText [255] |  | Präzisierung der Herkunft (Freitext, maximal 255 Zeichen). Attribut ist auszufüllen, wenn unter Herkunft der Wert 'Weitere' gewählt wird. Obligatorisch, wenn ‘Herkunft’ = ‘Weitere’. | Bedingt obligatorisch |
| RechtlicheSicherung | Art der rechtlichen Sicherung | Aufzählung | OeffentlichRechtlich | Art der aktuellen rechtlichen Sicherung des betroffenen Perimeters, das als neues oder potenzielles ÖI-Gebiet vorgesehen ist. | Ja |
|  |  |  | Privatrechtlich |  |  |
|  |  |  | Behoerdenverbindlich |  |  |
|  |  |  | Grundeigentum |  |  |
|  |  |  | InternationaleKonvention |  |  |
|  |  |  | Keine |  |  |
| Zustand | Zustand | Aufzählung | Gut | Aussage zum Zustand des neuen oder potenziellen ÖI-Gebiets. | Nein |
|  |  |  | Mittel |  |  |
|  |  |  | Unbefriedigend |  |  |
|  |  |  | Unbekannt |  |  |
| Pflege | Art der Pflege | Aufzählung | Wildnis | Aussage zur Pflege des neuen oder potenziellen ÖI-Gebiets. | Nein |
|  |  |  | Geregelt |  |  |
|  |  |  | Keine |  |  |
|  |  |  | Unbekannt |  |  |
| Sanierungsbedarf | Sanierungsbedarf | Aufzählung | Ja | Bezeichnet, ob das neue oder potenzielle ÖI-Gebiet Sanierungsbedarf hat. | Nein |
|  |  |  | Nein |  |  |
|  |  |  | Unbekannt |  |  |
| OSL_BD | Biodiversität | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Biodiversity» (Biodiversität) innerhalb des neuen oder potenziellen ÖI-Gebiets. Indikator: Red list species (Arten der Roten Liste). | Nein |
| OSL_HAB | Habitatbildung und -erhalt | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Habitat creation and maintenance» (Habitatbildung und -erhalt) innerhalb des neuen oder potenziellen ÖI-Gebiets. Indikator: Habitat Quality (Lebensraumqualität). | Nein |
| OSL_POL | Bestäubung und Verbreitung von Samen | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Pollination and dispersal of seeds» (Bestäubung und Verbreitung von Samen) innerhalb des neuen oder potenziellen ÖI-Gebiets. Indikator: Pollinator abundance (Häufigkeit von Bestäubern). | Nein |
| OSL_AIR | Regulierung der Luftqualität | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Regulation of air quality» (Regulierung der Luftqualität) innerhalb des neuen oder potenziellen ÖI-Gebiets. Indikator: Removal of PM10 by vegetation (Beseitigung von PM10 durch die Vegetation). | Nein |
| OSL_CAR | Regulierung des Klimas | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Regulation of climate» (Regulierung des Klimas) innerhalb des neuen oder potenziellen ÖI-Gebiets. Indikator: Carbon stored in biomass (in Biomasse gespeicherter Kohlenstoff). | Nein |
| OSL_NR | Regulierung der Süsswasserqualität | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Regulation of freshwater quality» (Regulierung der Süsswasserqualität) innerhalb des neuen oder potenziellen ÖI-Gebiets. Indikator: Nutrient retention by landscape (Nährstoffrückhalt in der Landschaft). | Nein |
| OSL_SR | Bildung, Schutz und Dekontamination von Böden | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Formation, protection and decontamination of soils» (Bildung, Schutz und Dekontamination von Böden) innerhalb des neuen oder potenziellen ÖI-Gebiets. Indikator: Sediment retention by landscape (Sedimentrückhalt in der Landschaft). | Nein |
| OSL_HAZ | Regulierung von Gefahren und Extremereignissen | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Regulation of hazards and extreme events» (Regulierung von Gefahren und Extremereignissen) innerhalb des neuen oder potenziellen ÖI-Gebiets. Indikator: Protective forests and floodplains (Schutzwälder und Überschwemmungsgebiete). | Nein |
| OSL_PC | Regulierung von für den Menschen schädlichen Arten | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Regulation of organisms detrimental to humans» (Regulierung von für den Menschen schädlichen Arten) innerhalb des neuen oder potenziellen ÖI-Gebiets. Indikator: Pest control species (Arten der Schädlingsbekämpfung). | Nein |
| OSL_WY | Regulierung der Süsswassermenge, -ort und -zeit | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Regulation of freshwater quantity, location and timing» (Regulierung von Süsswassermenge, -ort und -zeit) innerhalb des neuen oder potenziellen ÖI-Gebiets. Indikator: Annual water yield (Jährlicher Wasserertrag). | Nein |
| OSL_FF | Nahrungsmittel und Futter | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Food and feed» (Nahrungsmittel und Futter) innerhalb des neuen oder potenziellen ÖI-Gebiets. Indikator: Landscape suitability for agriculture (Eignung der Landschaft für die Landwirtschaft). | Nein |
| OSL_MED | Medizinische, biochemische und genetische Ressourcen | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Medicinal, biochemical and genetic resources» (Medizinische, biochemischen und genetische Ressourcen) innerhalb des neuen oder potenziellen ÖI-Gebiets. Indikator: Medicinal plants (Medizinische Pflanzen). | Nein |
| OSL_LI | Lehrmittel und Inspiration | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Learning and inspiration» (Lehrmittel und Inspiration) innerhalb des neuen oder potenziellen ÖI-Gebiets. Indikator: Landscape suitability for picture-taking (Landschaftliche Eignung zum Fotografieren). | Nein |
| OSL_REC | Physische und psychologische Erlebnisse | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Physical and psychological experiences» (Physische und psychologische Erlebnisse) innerhalb des neuen oder potenziellen ÖI-Gebiets. Indikator: Recreation potential (Erholungspotenzial). | Nein |
| OSL_ID | Identitätsstiftung | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Supporting identities» (Identitätsstiftung) innerhalb des neuen oder potenziellen ÖI-Gebiets. Indikator: Emblematic species (Emblematische Arten). | Nein |
| Mutationsdatum | Mutationsdatum | XMLDate | z.B. 01.07.2007 | Datum der letzten Änderungen an Geometrien oder Attributen im Format TT.MM.JJJJ. | Ja |
| Mutationsgrund | Grund der Mutation | MultilingualText [255] |  | Grund für die letzte Änderung. Maximal 255 Zeichen. | Nein |
| Identifikator | Objekt-ID | Text [50] | z.B. AG-1 | Kombination des Kantonskürzels mit einem frei wählbaren Zusatz (z.B. kantonsinterne ID für ein Objekt oder Laufnummer). Maximal 50 Zeichen. Jeder Eintrag muss innerhalb der Datenlieferung des Kantons eindeutig sein. Das Attribut ermöglicht Rückfragen zu einem ÖI-Gebiet. | Ja |
| Kanton | Kantonskürzel | Aufzählung | z.B. AG | Zweistelliges Kantonskürzel: «AG», «AI», «AR»... | Ja |
| Geometrie | Geometrietyp | Polygon (Surface) |  |  | Ja |

### Klasse OeI_NeueGebiete_FeinzuteilungLR (optional)

| Attribut | Bezeichnung des Attributs | Datentyp | Werte | Bemerkungen | Pflichtattribut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teilebene | Teilebene der feineren Zuteilung von Teilgebieten | Aufzählung | Trocken | Ordnet Teilgebiete von neuen oder potenziellen ÖI-Gebieten aus der Klasse OeI_NeueGebiete unterschiedlichen Teilebenen zu. | Ja |
|  |  |  | Feucht |  |  |
|  |  |  | Mosaik |  |  |
|  |  |  | Fliessgewaesser_Seen |  |  |
|  |  |  | Alpin |  |  |
|  |  |  | Landschaftsverbindung |  |  |
| Unterteilebene11 | Unterteilebene der feineren Zuteilung von Teilgebieten | Aufzählung | T_Offenland | Ordnet Teilgebiete von neuen oder potenziellen ÖI-Gebieten aus der Klasse OeI_NeueGebiete unterschiedlichen Unterteilebenen (= detailliertere Informationen zum Lebensraumtyp, respektive zur Art der Landschaftsverbindung) zu. Hinweis: Unterteilebenen können nicht beliebig mit Teilebenen kombiniert werden (siehe Kapitel 5.3). | Nein |
|  |  |  | T_Wald |  |  |
|  |  |  | T_Waldraender |  |  |
|  |  |  | F_Offenland |  |  |
|  |  |  | F_Wald |  |  |
|  |  |  | F_Stillgewaesser |  |  |
|  |  |  | M_Offenland |  |  |
|  |  |  | M_Wald |  |  |
|  |  |  | M_Fels |  |  |
|  |  |  | G_Uferbereiche |  |  |
|  |  |  | G_Gewaesser |  |  |
|  |  |  | A_Subalpin |  |  |
|  |  |  | A_Nival_Alpin |  |  |
|  |  |  | LV_Wild |  |  |
|  |  |  | LV_Amphibien |  |  |
|  |  |  | LV_Reptilien_Kleinsaeuger |  |  |
|  |  |  | LV_Fische |  |  |
|  |  |  | LV_Stoerungsarm |  |  |
|  |  |  | LV_Dunkel |  |  |
| Geometrie | Geometrietyp | Polygon (Surface) |  |  | Ja |

### Klasse OeI_Schwerpunktraum

| Attribut | Bezeichnung des Attributs | Datentyp | Werte | Bemerkungen | Pflichtattribut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teilebene | Teilebene | Aufzählung | Trocken | Ordnet Schwerpunkträume einer Teilebene zu (z.B. alpine Lebensräume) oder weist sie als Korridor für die Wanderung und Ausbreitung von Arten aus (Landschaftsverbindung). Jedem Schwerpunktraum kann mehr als eine Teilebene zugeordnet werden. Die Teilebenen sind beliebig kombinierbar. Obligatorisch wenn ‘IntegrationPolicy’ = ‘SPR_Fachplanung’, sonst fakultativ. | Bedingt obligatorisch |
|  |  |  | Feucht |  |  |
|  |  |  | Mosaik |  |  |
|  |  |  | Fliessgewaesser_Seen |  |  |
|  |  |  | Alpin |  |  |
|  |  |  | Landschaftsverbindung |  |  |
| TeilebeneBemerkung | Bemerkung zur Teilebene | MultilingualText [255] |  | Konkretisierung des Schwerpunktraum-Typs (z.B. Landschaftsverbindung  Dunkelraum; Landschaftsverbindung  Schwerpunktraum für Richtplan). Maximal 255 Zeichen. | Nein |
| Unterteilebene | Unterteilebene | Aufzählung | T_Offenland | Detailliertere Informationen zum Lebensraumtyp, respektive zur Art der Landschaftsverbindung. Hinweis: Unterteilebenen können nicht beliebig mit Teilebenen kombiniert werden (siehe Kapitel 5.3). | Nein |
|  |  |  | T_Wald |  |  |
|  |  |  | T_Waldraender |  |  |
|  |  |  | F_Offenland |  |  |
|  |  |  | F_Wald |  |  |
|  |  |  | F_Stillgewaesser |  |  |
|  |  |  | M_Offenland |  |  |
|  |  |  | M_Wald |  |  |
|  |  |  | M_Fels |  |  |
|  |  |  | G_Uferbereiche |  |  |
|  |  |  | G_Gewaesser |  |  |
|  |  |  | A_Subalpin |  |  |
|  |  |  | A_Nival_Alpin |  |  |
|  |  |  | LV_Wild |  |  |
|  |  |  | LV_Amphibien |  |  |
|  |  |  | LV_Reptilien_Kleinsaeuger |  |  |
|  |  |  | LV_Fische |  |  |
|  |  |  | LV_Stoerungsarm |  |  |
|  |  |  | LV_Dunkel |  |  |
| Herkunft | Herkunft | Aufzählung | (Siehe Kapitel 5.3 bzw. Exceltabelle «Herkünfte» des Anhangs B des MGDM ÖI) | Dem Schwerpunktraum zugrundeliegender Geodatensatz. | Nein |
| HerkunftBemerkung | Bemerkung zur Herkunft | MultilingualText [255] |  | Präzisierung der Herkunft (Freitext, maximal 255 Zeichen). Attribut ist auszufüllen, wenn unter Herkunft der Wert ‘Weitere’ gewählt wird. Obligatorisch wenn ‘Herkunft’ = ‘Weitere’. | Bedingt obligatorisch |
| IntegrationPolicy | Integration Policy | Aufzählung | SPR_Fachplanung | Unterscheidet zwischen Schwerpunkträumen, deren Geometrie ein unmittelbares, detailliertes Ergebnis der ÖI-Fachplanung ist und nicht für die Darstellung im Richtplan aufbereitet wurde, und Schwerpunkträumen, deren Geometrie für die Darstellung im Richtplan aufbereitet wurde. | Ja |
|  |  |  | SPR_Richtplan |  |  |
| Verankerung | Art der Verankerung | Aufzählung | Planungsergebnis | Art der (rechtlichen) Verankerung des Schwerpunktraums: als Resultat der Fachplanung ÖI, als behördenverbindlicher Schwerpunktraum (beispielsweise durch Verankerung im Richtplan) oder öffentlich-rechtlich verbindlicher Schwerpunktraum. | Ja |
|  |  |  | Behoerdenverbindlich |  |  |
|  |  |  | OeffentlichRechtlich |  |  |
| OSL_BD | Biodiversität | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Biodiversity» (Biodiversität) innerhalb des SPR. Indikator: Red list species (Arten der Roten Liste). | Nein |
| OSL_HAB | Habitatbildung und -erhalt | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Habitat creation and maintenance» (Habitatbildung und -erhalt) innerhalb des SPR. Indikator: Habitat Quality (Lebensraumqualität). | Nein |
| OSL_POL | Bestäubung und Verbreitung von Samen | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Pollination and dispersal of seeds» (Bestäubung und Verbreitung von Samen) innerhalb des SPR. Indikator: Pollinator abundance (Häufigkeit von Bestäubern). | Nein |
| OSL_AIR | Regulierung der Luftqualität | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Regulation of air quality» (Regulierung der Luftqualität) innerhalb des SPR. Indikator: Removal of PM10 by vegetation (Beseitigung von PM10 durch die Vegetation). | Nein |
| OSL_CAR | Regulierung des Klimas | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Regulation of climate» (Regulierung des Klimas) innerhalb des SPR. Indikator: Carbon stored in biomass (in Biomasse gespeicherter Kohlenstoff). | Nein |
| OSL_NR | Regulierung der Süsswasserqualität | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Regulation of freshwater quality» (Regulierung der Süsswasserqualität) innerhalb des SPR. Indikator: Nutrient retention by landscape (Nährstoffrückhalt in der Landschaft). | Nein |
| OSL_SR | Bildung, Schutz und Dekontamination von Böden | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Formation, protection and decontamination of soils» (Bildung, Schutz und Dekontamination von Böden) innerhalb des SPR. Indikator: Sediment retention by landscape (Sedimentrückhalt in der Landschaft). | Nein |
| OSL_HAZ | Regulierung von Gefahren und Extremereignissen | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Regulation of hazards and extreme events» (Regulierung von Gefahren und Extremereignissen) innerhalb des SPR. Indikator: Protective forests and floodplains (Schutzwälder und Überschwemmungsgebiete). | Nein |
| OSL_PC | Regulierung von für den Menschen schädlichen Arten | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Regulation of organisms detrimental to humans» (Regulierung von für den Menschen schädlichen Arten) innerhalb des SPR. Indikator: Pest control species (Arten der Schädlingsbekämpfung). | Nein |
| OSL_WY | Regulierung der Süsswassermenge, -ort und -zeit | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Regulation of freshwater quantity, location and timing» (Regulierung von Süsswassermenge, -ort und -zeit) innerhalb des SPR. Indikator: Annual water yield (Jährlicher Wasserertrag). | Nein |
| OSL_FF | Nahrungsmittel und Futter | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Food and feed» (Nahrungsmittel und Futter) innerhalb des SPR. Indikator: Landscape suitability for agriculture (Eignung der Landschaft für die Landwirtschaft). | Nein |
| OSL_MED | Medizinische, biochemische und genetische Ressourcen | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Medicinal, biochemical and genetic resources» (Medizinische, biochemischen und genetische Ressourcen) innerhalb des SPR. Indikator: Medicinal plants (Medizinische Pflanzen). | Nein |
| OSL_LI | Lehrmittel und Inspiration | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Learning and inspiration» (Lehrmittel und Inspiration) innerhalb des SPR. Indikator: Landscape suitability for picture-taking (Landschaftliche Eignung zum Fotografieren). | Nein |
| OSL_REC | Physische und psychologische Erlebnisse | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Physical and psychological experiences» (Physische und psychologische Erlebnisse) innerhalb des SPR. Indikator: Recreation potential (Erholungspotenzial). | Nein |
| OSL_ID | Identitätsstiftung | Zahl zw. 0 und 1 | z.B. 0.47 | Mittelwert für die Ökosystemleistung «Supporting identities» (Identitätsstiftung) innerhalb des SPR. Indikator: Emblematic species (Emblematische Arten). | Nein |
| Mutationsdatum | Mutationsdatum | XMLDate | z.B. 01.07.2007 | Datum der letzten Änderungen an Geometrien oder Attributen im Format TT.MM.JJJJ. | Ja |
| Mutationsgrund | Grund der Mutation | MultilingualText [255] |  | Grund für die letzte Änderung. Maximal 255 Zeichen. | Nein |
| Identifikator | Objekt-ID | Text [50] | z.B. AG-1 | Kombination des Kantonskürzels mit einem frei wählbaren Zusatz (z.B. kantonsinterne ID für ein Objekt oder Laufnummer). Maximal 50 Zeichen. Jeder Eintrag muss innerhalb der Datenlieferung des Kantons eindeutig sein. Das Attribut ermöglicht Rückfragen zu einem SPR. | Ja |
| Kanton | Kantonskürzel | Aufzählung | z.B. AG | Zweistelliges Kantonskürzel: «AG», «AI», «AR»... | Ja |
| Geometrie | Geometrietyp | Polygon (Surface) |  |  | Ja |

### Klasse OeI_Funktionalitaet (optional)

| Attribut | Bezeichnung des Attributs | Datentyp | Werte | Bemerkungen | Pflichtattribut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FunktPfeiler | Funktionali- tätspfeiler | Aufzählung | Lebensraumqualitaet | Bezeichnet, welcher Pfeiler von Funktionalität (Lebensraumqualität oder Konnektivität) für den betroffenen Bereich ausgewiesen wird. | Ja |
|  |  |  | Konnektivitaet |  |  |
| FunktGrad | Funktionalitätsgrad für den gewählten Funktionalitätspfeiler | Aufzählung | 1_Funktional | Bezeichnet, wie hoch die Funktionalität aus der ÖI-Perspektive für den gewählten Funktionalitätspfeiler im betroffenen Bereich ist. Hinweis: Der Wert «3_PotFunktional_sekundaer» ist optional. In diesem Fall wird bei der Kategorie «2_PotFunktional» keine Priorisierung der Machbarkeit oder der vorhandenen Werte vorgenommen. | Ja |
|  |  |  | 2_PotFunktional |  |  |
|  |  |  | 3_PotFunktional_sekundaer |  |  |
|  |  |  | 4_Nicht_Funktional |  |  |
|  |  |  | 5_Unbekannt |  |  |
| Modelltyp | Modelltyp | Aufzählung | 1_BeschreibendesModell | Bezeichnet in Stufen den Modelltyp, welcher für die Bezeichnung der Funktionalität im betroffenen Bereich gewählt wurde. | Ja |
|  |  |  | 2_DiagnostischesModell |  |  |
|  |  |  | 3_Prognosemodell |  |  |
|  |  |  | 4_PraeskriptivesModell |  |  |
| Analysestufe | Analysestufe | Aufzählung | 1_Basismodell | Bezeichnet in Stufen die Analyse, die für die Bezeichnung der Funktionalität im betroffenen Bereich gewählt wurde. | Ja |
|  |  |  | 2_IntermediaeresModell |  |  |
|  |  |  | 3_ErweitertesModell |  |  |
|  |  |  | 4_Messung |  |  |
| Verifikation | Verifikation | Aufzählung | 1_AusfuehrlichGeprueft | Bezeichnet den Grad der Überprüfung der Modellierung. | Nein |
|  |  |  | 2_Geprueft |  |  |
|  |  |  | 3_NichtGeprueft |  |  |
| Modellierungsdatum | Modellierungsdatum | XMLDate | z.B. 01.07.2007 | Datum der Bewertung der Funktionalität der ÖI | Ja |
| Geometrie | Geometrietyp | Polygon (Surface) |  |  | Ja |

## Wertelisten

### Attribut Teilebene

| Wert | Deutsch | Französisch | Italienisch | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trocken | Trockenlebensräume | Milieux secs | Ambienti secchi | Trockene Lebensräume. |
| Feucht | Feuchtlebensräume | Milieux humides | Ambienti umidi | Feuchte Lebensräume. |
| Mosaik | Mosaikartige Lebensräume | Complexes de milieux (mosaïque) | Mosaico di ambienti | Mosaikartige Lebensräume umfassen Lebensräume, die durch Strukturreichtum oder eine Vielfalt an extensiven Nutzungen/Lebensraumtypen geprägt sind. |
| Fliessgewaesser_Seen | Fliessgewässer und Seen | Cours d’eau et lacs | Corsi d’acqua e laghi | Naturnahe Fliessgewässer und Seen (ab 5 ha) und ihre Uferbereiche. |
| Alpin | Alpine Lebensräume | Habitats alpins | Ambienti alpini | Ökologisch wertvolle Lebensräume im alpinen Raum oberhalb der Baumgrenze. |
| Landschaftsverbindung | Landschaftsverbindungen | Liaisons paysagères | Collegamenti paesaggistici | Umfasst gemäss Arbeitshilfe ÖI des Bundes (Kapitel 3.2), z.B. Wildtierkorridore oder künstliche geschaffene Vernetzungselemente. |

### Attribut Unterteilebene

| Wert | Deutsch | Französisch | Italienisch | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T_Offenland | Trockenes Offenland | Milieux secs ouverts | Ambienti aperti secchi | Nur anwendbar in Teilebene 'Trocken'. |
| T_Wald | Trockene Wälder | Milieux forestiers secs | Ambienti forestali secchi |  |
| T_Waldraender | Waldränder | Lisières de forêt | Margini boschivi |  |
| F_Offenland | Feuchtes Offenland | Milieux humides ouverts | Ambienti umidi aperti | Nur anwendbar in Teilebene 'Feucht'. |
| F_Wald | Feuchte Wälder | Milieux forestiers humides | Ambienti forestali umidi |  |
| F_Stillgewaesser | Stillgewässer | Eaux stagnantes | Acque stagnanti |  |
| M_Offenland | Mosaikartiges Offenland | Mosaïque de milieux ouverts | Mosaico di ambienti aperti | Nur anwendbar in Teilebene 'Mosaik'. |
| M_Wald | Mosaikartige Wälder | Mosaïque de milieux forestiers | Mosaico di ambienti forestali |  |
| M_Fels | Felsstandorte | Milieux rocheux | Ambienti rocciosi |  |
| G_Uferbereiche | Naturnahe Uferbereiche der Gewässer | Rives proches de l’état naturel | Rive prossime allo stato naturale | Nur anwendbar in Teilebene ‘Fliessgewaesser_Seen’ |
| G_Gewaesser | Naturnahe Gewässer | Eaux proches de l'état naturel | Acque prossime allo stato naturale |  |
| A_Subalpin | Subalpine Lebensräume | Habitats subalpins | Ambienti subalpini | Nur anwendbar in Teilebene 'Alpin'. |
| A_Nival_Alpin | Alpine und nivale Lebensräume | Habitats alpins et nivaux | Ambienti alpini e nivali |  |
| LV_Wild | Vernetzungssystem Wild | Système de mise en réseau de la faune | Reticolo ecologico per la fauna | Nur anwendbar in Teilebene 'Landschaftsverbindungen' für die Landschaftsverbindungen und die biologischen Korridore |
| LV_Amphibien | Vernetzungssystem Amphibien | Système de mise en réseau des amphibiens | Reticolo ecologico per gli anfibi |  |
| LV_Reptilien_Kleinsaeuger | Vernetzungssystem Reptilien und Kleinsäuger | Système de mise en réseau des reptiles et des petits mammifères | Reticolo ecologico per rettili e piccoli mammiferi |  |
| LV_Fische | Natürliche Gewässerabschnitte und Vernetzungssystem Fische | Tronçons de cours d'eau naturels et système de mise en réseau des poissons | Tratti di corsi d’acqua naturali e reticolo ecologico per i pesci |  |
| LV_Stoerungsarm | Störungsarme Räume und Ruhekorridore | Zones à faibles perturbations et corridors de tranquillité | Zone poco perturbate e corridoi di tranquillità |  |
| LV_Dunkel | Dunkelkorridore | Corridors d'obscurité | Corridoi bui |  |

### Attribut Gebietskategorie

| Wert | Deutsch | Französisch | Italienisch | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KG | Kerngebiet | Aire centrale | Area centrale | Kern- und Vernetzungsgebiete sind bereits Teil der ökologischen Infrastruktur. Die Arbeitshilfe ÖI V1.1 des Bundes definiert, ob ein ÖI-Gebiet ein Kern- oder Vernetzungsgebiet ist (Anhang 2 der AHI ÖI, Tabelle 2). Nur anwendbar in der Klasse «OeI_IstZustand». |
| VG | Vernetzungsgebiet | Aire de mise en réseau | Area di collegamento |  |
| nKG | Neues Kerngebiet | Nouvelle aire centrale | Nuova area centrale | Neue Kern- und Vernetzungsgebiete sind konkret abgrenzbare ÖI-Gebiete zum Ausbau der ökologischen Infrastruktur. Nur anwendbar in der Klasse «OeI_NeueGebiete». |
| nVG | Neues Vernetzungsgebiet | Nouvelle aire de mise en réseau | Nuova area di collegamento |  |
| potKG | Potenzielles Kerngebiet | Aire centrale potentielle | Area centrale potenziale | Potenzielle Kern- und Vernetzungsgebiet sind konkret abgrenzbare ÖI-Gebiete, die sich potenziell für den Ausbau der ökologischen Infrastruktur eignen. Nur anwendbar in der Klasse «OeI_NeueGebiete». |
| potVG | Potenzielles Vernetzungsgebiet | Aire de mise en réseau potentielle | Area di collegamento potenziale |  |

### Attribut Herkunft

Die Werteliste zum Attribut ‘Herkunft’ ist in der Exceltabelle «Herkünfte» des Anhangs B des MGDM ÖI aufgeführt. Die Exceltabelle kann nach den einzelnen Spalten sortiert und gefiltert werden.

### Attribut RechtlicheSicherung

| Wert | Deutsch | Französisch | Italienisch | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OeffentlichRechtlich | Öffentlich-rechtlich | De droit public | Di diritto pubblico | Schutzbestimmungen zu öffentlich-rechtlich gesicherten ÖI-Gebieten gelten für alle. Beispiel: Naturschutzzonen, Schutzanordnungen. |
| Privatrechtlich | Privatrechtlich | De droit privé | Di diritto privato | Bestimmungen zu privatrechtlich gesicherten ÖI-Gebieten gelten nur für einzelne Personen oder Organisationen. Beispiel: Verträge. |
| Behoerdenverbindlich | Behördenverbindlich | Contraignant pour les autorités | Vincolante per le autorità | Bestimmungen für behördenverbindlich gesicherte ÖI-Gebiete gelten für die Behörden. Beispiel: für die ökologische Infrastruktur relevante ÖI-Gebiete im kantonalen Richtplan. |
| Grundeigentum | Grundeigentum | Propriété foncière | Proprietà fondiaria | Als durch Grundeigentum gesichert gelten für die ökologische Infrastruktur relevante ÖI-Gebiete im Besitz der öffentlichen Hand oder in Besitz einer Naturschutzorganisation, welche im Falle ihrer Auflösung ihr Grundeigentum einer anderen steuerbefreiten, zielverwandten Naturschutzorganisation oder der öffentlichen Hand überschreibt. |
| InternationaleKonvention | Internationale Konvention | Convention internationale | Convenzione internazionale | Beispiel für durch internationale Konventionen gesicherte ÖI-Gebiete: Ramsar- und Smaragdgebiete. |
| Keine | Kein Schutz | Pas de protection | Nessuna protezione | Keine der oben genannten Arten des Schutzes. |

### Attribut IntegrationPolicy

| Wert | Deutsch | Französisch | Italienisch | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPR_Fachplanung | Schwerpunktraum, unmittelbares und detailliertes Ergebnis der ÖI-Fachplanung | Espace prioritaire, résultat direct et détaillé de la planification de l’IE | Spazio prioritario, risultato diretto e dettagliato della pianificazione dell’IE | Schwerpunkträume, deren Geometrie ein unmittelbares und detailliertes Ergebnis der ÖI-Fachplanung ist. |
| SPR_Richtplan | Schwerpunktraum, aufbereitet und/oder generalisiert für Richtplan | Espace prioritaire, délimité et/ou généralisé pour le plan directeur | Spazio prioritario, delimitato e/o generalizzato per il piano direttore | Schwerpunkträume, deren Geometrie für die Darstellung im Richtplan aufbereitet und/oder generalisiert wurde. |

### Attribut Verankerung

| Wert | Deutsch | Französisch | Italienisch | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planungsergebnis | Planungsergebnis | Résultat de la planification | Risultato della pianificazione | Schwerpunkträume, die im Rahmen der Fachplanung ökologische Infrastruktur definiert wurden, aber weder behördenverbindlich noch öffentlich-rechtlich gesichert sind. |
| Behoerdenverbindlich | Behördenverbindlich | Contraignant pour les autorités | Vincolante per le autorità | Behördenverbindlich gesicherte Schwerpunkträume. Beispiel: im kantonalen Richtplan verankerte Schwerpunkträume. |
| OeffentlichRechtlich | Öffentlich-rechtlich | De droit public | Di diritto pubblico | Öffentlich-rechtlich gesicherten Schwerpunkträume. |

### Attribut Zustand

| Wert | Deutsch | Französisch | Italienisch | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gut | Erreichung der Schutzziele gewährleistet | La réalisation des objectifs de protection est garantie | Il conseguimento degli obiettivi di protezione è garantito | Erreichung der für das ÖI-Gebiet geltenden Schutzziele gewährleistet. |
| Mittel | Erreichung der Schutzziele teilweise gewährleistet | La réalisation des objectifs de protection est partiellement garantie | Il conseguimento degli obiettivi di protezione è parzialmente garantito | Erreichung der für das ÖI-Gebiet geltenden Schutzziele teilweise gewährleistet. |
| Unbefriedigend | Erreichung der Schutzziele gefährdet | La réalisation des objectifs de protection est menacée | Il conseguimento degli obiettivi di protezione è a rischio | Erreichung der für das ÖI-Gebiet geltenden Schutzziele gefährdet. |
| Unbekannt | Unbekannt | Inconnu | Sconosciuto | Unbekannt, ob die für das ÖI-Gebiet geltenden Schutzziele erreicht werden können. |

### Attribut Pflege

| Wert | Deutsch | Französisch | Italienisch | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wildnis | Wildnisgebiet | Aires sauvage | Area ad evoluzione naturale | Flächen, auf welchen keine Pflege notwendig ist. |
| Geregelt | Pflegeregime geregelt | Régime d’entretien défini | Regime di manutenzione definito | Flächen, deren Pflege geregelt ist (beispielsweise durch Bewirtschaftungsverträge). |
| Keine | Pflegeregime nicht geregelt | Régime d’entretien non défini | Regime di manutenzione non definito | Flächen, deren Pflege nicht geregelt ist. |
| Unbekannt | Unbekannt | Inconnu | Sconosciuto | Unbekannt, ob die Pflege der Fläche geregelt ist. |

### Attribut Sanierungsbedarf

| Wert | Deutsch | Französisch | Italienisch | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja | Sanierungsbedarf | Besoin d'assainissement | Valorizzazione necessaria | Es besteht Sanierungsbedarf. |
| Nein | Kein Sanierungsbedarf | Pas de besoin d'assainissement | Valorizzazione non necessaria | Es besteht kein Sanierungsbedarf. |
| Unbekannt | Sanierungsbedarf unbekannt | Besoin d'assainissement inconnu | Necessità di valorizzazione sconosciuta | Unbekannt, ob Sanierungsbedarf besteht. |

### Attribut FunktPfeiler

| Wert | Deutsch | Französisch | Italienisch | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lebensraumqualitaet | Qualität des Lebensraums | Qualité du milieu | Qualità e struttura dell’ambiente | Pfeiler der Herausforderung in Bezug auf die Qualität und Struktur des Lebensraums. Er ermöglicht eine Visualisierung der Bereiche, in denen die ÖI hinsichtlich der Qualität und Struktur des Lebensraums funktional ist. Dieser Pfeiler besteht aus den Funktionalitätsbereichen der ÖI, die nach den Indikatoren «Artenzusammensetzung», «Strukturreichtum», «abiotische Standortbedingungen» und «Flächengeometrie» klassifiziert wurden. |
| Konnektivitaet | Ökologische Konnektivität | Connectivité écologique | Connettività ecologica | Pfeiler der Herausforderung in Bezug auf die ökologische Konnektivität. Er ermöglicht eine Visualisierung der Bereiche, in denen die ÖI hinsichtlich der ökologischen Konnektivität funktional ist. Die ökologische Konnektivität beeinflusst die Verbindung zwischen verschiedenen Lebensraumpatches. Sie sichert den langfristigen Fortbestand von Arten und macht biologische Populationen widerstandsfähig gegenüber Beeinträchtigungen (z. B. Veränderungen der Landnutzung, des Klimas). Vereinfacht ausgedrückt kann die ökologische Konnektivität in zwei Arten unterteilt werden: «strukturelle und funktionale Konnektivität». |

### Attribut FunktGrad

| Wert | Deutsch | Französisch | Italienisch | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1_Funktional | Funktional | Fonctionnelle | Funzionale | Bezeichnet einen für den gewählten Funktionalitätspfeiler funktionalen Bereich für die ÖI. |
| 2_PotFunktional | Potenziell funktional | Potentiellement fonctionnelle | Potenzialmente funzionale | Bezeichnet einen für den gewählten Funktionalitätspfeiler potenziell funktionalen Bereich für die ÖI. Diese Bereiche sind derzeit nicht funktional für die ÖI, aber ihre Aufwertung scheint notwendig oder möglich. Wenn der Attributwert «3_PotFunktional_sekundaer» im Datensatz vorkommt, werden die Bereiche mit dem Attributwert «2_PotFunktional» als solche betrachtet, die gemäss der Strategie des Kantons als prioritär definiert sind. |
| 3_PotFunktional_sekundaer | Potenziell funktional sekundär | Potentiellement fonctionnelle secondaire | Potenzialmente funzionale, secondario | Bezeichnet einen für den gewählten Funktionspfeiler potenziell funktionalen Bereich für die ÖI, die mit geringer Priorität zu realisieren ist. Diese Bereiche sind derzeit nicht funktional für die ÖI. Ihre Aufwertung scheint möglich, aber die Bereiche werden von geringerer Priorität gemäss der Strategie des Kantons definiert, da sie beispielsweise von geringerem Wert sind oder weil die Machbarkeit einer Aufwertung gering ist. Der Attributwert «3_PotFunktional_sekundaer» ist optional und muss nicht vergeben werden. Wenn dieser Kategorie nicht vorhanden ist, wird bei der Kategorie «2_PotFunktional» keine Priorisierung der Machbarkeit oder der vorhandenen Werte vorgenommen. |
| 4_Nicht_Funktional | Nicht funktional | Non fonctionnelle | Non funzionale | Für den gewählten Funktionalitätspfeiler nicht-funktionaler Bereich. |
| 5_Unbekannt | Unbekannt | Inconnu | Sconosciuto | Unbekannt, ob für den gewählten Funktionalitätspfeiler funktional oder nicht. |

### Attribut Modelltyp

| Wert | Deutsch | Französisch | Italienisch | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1_BeschreibendesModell | Beschreibendes Modell | Modèle descriptif | Modello descrittivo | Beschreibung des aktuellen Zustands der Funktionalität. Wie ist der Zustand der Funktionalität der ÖI? (z.B. Widerstandskarte beschreibt die Landschaftsnutzung) |
| 2_DiagnostischesModell | Diagnostisches Analysemodell | Modèle diagnostique | Modello diagnostico | Beschreibung der Entwicklung, die den heutigen Zustand verursacht, z.B. mit Ausbreitungsmodellen von Schirmarten (z.B. Widerstandskarte nutzt historische Artdaten und leitet daraus das Ausbreitungspotenzial ab) |
| 3_Prognosemodell | Prognosemodell | Modèle prédictif | Modello predittivo | Ausbreitungsmodelle mit Zukunftsszenarien (Widerstandskarte nutzt historische Artdaten und weitere Daten und leitet daraus Zukunftsszenarien ab) |
| 4_PraeskriptivesModell | Präskriptives Modell | Modèle prescriptif | Modello prescrittivo | Strategische Modelle mit Beschreibung von präskriptiven Szenarien mit Lösungsvarianten (Widerstandskarte ist so ausgereift, dass sie Handlungsanweisungen gibt, z.B. zu prioritären Handlungsräumen) |

### Attribut Analysestufe

| Wert | Deutsch | Französisch | Italienisch | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1_Basismodell | Basismodell | Modèle de base | Modello base | Ansatz mit den verfügbaren und verwendbaren Daten (vorzugsweise mit Ausschlusskriterien) als erste Triage mit wenig Differenzierung. Minimale Anforderung für den Pfeiler Lebensraumqualität: Berücksichtigung der Daten Infospecies «Beobachtungen». Minimale Anforderung für den Pfeiler Konnektivität: Berücksichtigung des Konzepts der strukturellen Funktionalität mit Kriterien von Habitatsvernetzung. |
| 2_IntermediaeresModell | Intermediäres Modell | Modèle intermédiaire | Modello intermedio | Einschätzung nach dem Basismodell mit einem Ansatz, der auf den heute weitgehend gesamtschweizerisch verfügbaren Daten sowie ggf. auf einzelnen Analysen beruht. Minimale Anforderung für den Pfeiler Lebensraumqualität: Berücksichtigung der minimalen Artenanzahl der Zielgilden pro Gebiet (zum Beispiel Artenindikatorarten/ha der Pictis-Datenbank der gezielten Gilde/n). Minimale Anforderung für den Pfeiler Konnektivität: funktionelle Konnektivität von Schirmarten. |
| 3_ErweitertesModell | Erweitertes Modell | Modèle avancé | Modello avanzato | Analyse gemäss intermediärem Modell mit zusätzlichen Daten, v.a. hinsichtlich Qualität. Minimale Anforderung für beide Pfeiler: Sehr exakten Daten, die genauere Aussagen zur Qualität der Lebensräume und des Artenvorkommens erlauben. |
| 4_Messung | Darstellung der lokal gemessenen Werte | Représentation des valeurs mesurées localement | Rappresentazione dei valori misurati localmente | Analyse beruhend auf detaillierten Daten und Grundlagen, die vor Ort erforscht wurden. |

### Attribut Verifikation

| Wert | Deutsch | Französisch | Italienisch | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1_AusfuehrlichGeprueft | Ausführlich geprüftes Modell | Modèle largement testé | Modello ampiamente convalidato | Weitgehend feldverifizierte Analyse mithilfe von Datenfundus, Grundlagen und detaillierten Messungen, die vor Ort geprüft wurden. |
| 2_Geprueft | Geprüftes Modell | Modèle testé | Modello convalidato | Analyse verifiziert mittels einigen Stichproben mit Datenfundus und Grundlagen, die vor Ort erforscht wurden. |
| 3_NichtGeprueft | Nicht im Feld geprüftes Modell | Modèle non testé avec des valeurs de terrain | Modello non convalidato sul terreno | Analyse, die nicht durch Datenarchive oder Feldmessungen verifiziert wurde. |

# Historisierung

Für die Historisierung sind im Datenmodell keine spezifischen Elemente vorgesehen. Bei jeder Änderung können die aktuellen Daten gemäss dem vorliegenden Datenmodell in INTERLIS exportiert werden und die Transferdatei zusammen mit dem Datenmodell an einem sicheren Ort verwahrt werden, so dass durch den späteren Import dieser Transferdatei ein historischer Datenzustand wiederhergestellt werden kann. Die zuständige Stelle kann aber auch eine andere, gleichwertige Historisierung realisieren.

# Darstellungsmodell

Für die Kantone hat das Darstellungsmodell zum minimalen Geodatenmodell den Charakter einer Empfehlung.

Das Darstellungsmodell ist auf einen möglichst hohen Wiedererkennungseffekt und auf eine intuitive Deutung der Symbole ausgerichtet.

Grundsätzlich wird die Teilebene über unterschiedliche Grundfarben (gelb, türkis, blau, olivgrün, lila, braun) ausgewiesen und die Gebietskategorie über Farbton und Füllung (dunkel gefüllt, hell gefüllt, Schraffierung).

Es gibt verschiedene Darstellungsebenen:

eine Darstellung bestehender, neuer und potenzieller Kern- und Vernetzungsgebiete sowie der Schwerpunkträume der ökologischen Infrastruktur. Sie soll einen Überblick über die ökologische Infrastruktur geben.

sechs Darstellungen der Teilebenen (trockene, feuchte, alpine und mosaikartige Lebensräume, Fliessgewässer und Seen sowie Landschaftsverbindungen). Pro Teilebene werden die bestehenden, neuen und potenziellen Kern- und Vernetzungsgebiete sowie die Schwerpunkträume dargestellt. Die Darstellungen vermitteln die Grundsätze der Planung und Prioritäten der Kantone.

### Farbschema

| Teilebene Trockenlebensräume | Gelbtöne |
| --- | --- |
| Teilebene Feuchtlebensräume | Türkistöne |
| Teilebene Fliessgewässer und Seen | Blautöne |
| Teilebene Mosaikartige Lebensräume | Olivgrüntöne |
| Teilebene Alpine Lebensräume | Lilatöne |
| Landschaftsverbindungen | Brauntöne |

### Schema für Farbton und Füllung

| Kerngebiet | Flächig gefüllt (dunkler Ton) |
| --- | --- |
| Vernetzungsgebiet | Flächig gefüllt (heller Ton) |
| Neues Kerngebiet | Fein diagonal schraffiert (dunkler Ton) |
| Neues Vernetzungsgebiet | Fein diagonal schraffiert (heller Ton) |
| Potenzielles Kerngebiet | Gepunktet (dunkler Ton) |
| Potenzielles Vernetzungsgebiet | Gepunktet mit Ringen (heller Ton) |
| Schwerpunktraum | Grob horizontal schraffiert (hellster Ton) |

### Korrekte Fachterminologie in den menschenlesbaren Ausgabeformen

Grundsätzlich sind die Darstellungsebenen („Layers“), die zugehörigen Attribute und deren Attributwerte sprachabhängig und mit der korrekten Terminologie aus der Fachgesetzgebung zu benennen und darzustellen. In menschenlesbaren Ausgabekanälen (Featureinfos, Infofenster, Legenden, Objektinfos etc.), wie auch in allfälligen NGDI-Benutzerderivaten, ist die Verwendung von Codierungen (z.B. „True“) strikte zu vermeiden.

Lässt das Format des Benutzerderivates – z.B. aufgrund einer Beschränkung der Anzahl Zeichen – keine korrekte Benennung von Attributen zu, darf stattdessen die Bezeichnung aus dem Modell oder eine sinngemässe Kurzform der Bezeichnung verwendet werden.

Hauptsprache für allfällige NGDI-Benutzerderivate ist Deutsch.

## Darstellungsebene „Übersichtskarte ökologische Infrastruktur (Kern- und Vernetzungsgebiete)“

### Bezeichnung: OeI.Gebietskategorie

Für die Darstellungsebene (Layer) und das NGDI-Benutzerderivat „Übersichtskarte ökologische Infrastruktur (Kern- und Vernetzungsgebiete)“ müssen die Klassen OeI_IstZustand, OeI_NeueGebiete und OeI_Schwerpunktraum nicht gefiltert werden. Die Symbolisierung der Klasse wird anhand der Werte des Attributs «Gebietskategorie» (KG, VG, nKG usw.) unterschieden. Schraffuren werden nicht am Objekt, sondern an den Kartenmassen ausgerichtet, damit sich ein ruhigeres Gesamtbild ergibt. Überlagern sich Objekte, so sind innerhalb der Darstellungsebene die bestehenden Kerngebiete zuoberst zu platzieren, gefolgt von bestehenden Vernetzungsgebieten, neuen Kerngebieten, neuen Vernetzungsgebieten, potenziellen Kerngebieten, potenziellen Vernetzungsgebieten und Schwerpunkträumen.

| Klasse (Wert) | Bedeutung Legendentext | Symbol | Beschreibung | Beispiel (fiktiv) | HSV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OeI_IstZustand (KG) | Bestehendes Kerngebiet „Kerngebiet“ |  | Dunkelgrüne Vollfläche, dunkelgrüner Rand |  | Hintergrund und Rand: 117.39/63.01/57.25 (HEX #3A9236) |
| OeI_IstZustand (VG) | Bestehendes Vernetzungsgebiet „Vernetzungsgebiet“ |  | Hellgrüne Vollfläche, hellgrüner Rand |  | Hintergrund und Rand: 118.14/50.79/74.9 (HEX #61BF5E) |
| OeI_Neue Gebiete (nKG) | Neues Kerngebiet „neues Kerngebiet“ |  | NO-SW orientierte Schraffur, dunkelgrün, ohne Umrandung Zwischenraum: 2 mm Strichbreite: 0.75 mm |  | Ohne Hintergrund und Rand Schraffur: 117.39/63.01/57.25 (HEX #3A9236) |
| OeI_Neue Gebiete (nVG) | Neues Vernetzungsgebiet „neues Vernetzungsgebiet“ |  | NW-SO orientierte Schraffur, hellgrün, ohne Umrandung Zwischenraum: 2 mm Strichbreite: 0.75 mm |  | Ohne Hintergrund und Rand Schraffur: 118.14/50.79/74.9 (HEX #61BF5E) |
| OeI_Neue Gebiete (potKG) | Potenzielles Kerngebiet „potenzielles Kerngebiet“ |  | Orthogonales Punkteraster, dunkelgrün, ohne Umrandung Punktgrösse: 1.5 mm Achsmass vertikal und horizontal: 4 mm |  | Ohne Hintergrund und Rand Schraffur: 117.39/63.01/57.25 (HEX #3A9236) |
| OeI_Neue Gebiete (potVG) | Potenzielles Vernetzungsgebiet „potenzielles Vernetzungsgebiet“ |  | Orthogonales Punkteraster, hellgrün, ohne Umrandung Punktgrösse (Mittellinie des Rings): 1.5 mm Strichstärke Ring: 0.5 mm Achsmass vertikal und horizontal: 4 mm |  | Ohne Hintergrund und Rand Schraffur: 118.14/50.79/74.9 (HEX #61BF5E) |
| OeI_Schwerpunktraum | Schwerpunktraum |  | Waagrechte Schraffur, hellgrün, ohne Umrandung Zwischenraum: 5 mm Strichbreite: 3 mm |  | Ohne Rand und Hintergrund Schraffur: 95/21.82/86.27 (HEX #C0DCAC) |

### Auszugebende Objektinformation und Terminologie

| Klasse | Attribut | Bezeichnung des Attributs | Werte | Ausgabe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OeI_IstZustand OeI_NeueGebiete OeI_Schwerpunktraum | Teilebene | Teilebene | Trocken | Trockenlebensräume |
|  |  |  | Feucht | Feuchtlebensräume |
|  |  |  | Fliessgewaesser_Seen | Fliessgewässer und Seen |
|  |  |  | Mosaik | Mosaikartige Lebensräume |
|  |  |  | Alpin | Alpine Lebensräume |
|  |  |  | Landschaftsverbindung | Landschaftsverbindungen |
| OeI_IstZustand OeI_NeueGebiete | Gebietskategorie | Gebietskategorie | KG | Kerngebiet |
|  |  |  | VG | Vernetzungsgebiet |
|  |  |  | nKG | Neues Kerngebiet |
|  |  |  | nVG | Neues Vernetzungsgebiet |
|  |  |  | potKG | Potenzielles Kerngebiet |
|  |  |  | potVG | Potenzielles Vernetzungsgebiet |
| OeI_IstZustand OeI_NeueGebiete OeI_Schwerpunktraum | Kanton | Kantonskürzel | Aufzählung | = Aufzählung |
|  | Mutationsdatum | Mutationsdatum | XMLDate | „TT.MM.JJJJ“ |
|  | ID | Objekt-ID | Text | z.B. TG-1 |

## Darstellungsebene „Ökologische Infrastruktur (Trockenlebensräume)“

### Bezeichnung: OeI.Trocken

Die Klassen OeI_Ist-Zustand, OeI_NeueGebiete und OeI_Schwerpunktraum werden gefiltert (Teilebene = „Trocken“) um die Darstellungsebene „Ökologische Infrastruktur (Trockenlebensräume)“ zu erhalten. Die Symbolisierung der gefilterten Klasse wird anhand der Werte des Attributs «Gebietskategorie» (KG, VG, nKG usw.) unterschieden. Schraffuren werden nicht am Objekt, sondern an den Kartenmassen ausgerichtet, damit sich ein ruhigeres Gesamtbild ergibt. Überlagern sich Objekte, so sind innerhalb der Darstellungsebene die bestehenden Kerngebiete zuoberst zu platzieren, gefolgt von bestehenden Vernetzungsgebieten, neuen Kerngebieten, neuen Vernetzungsgebieten, potenziellen Kerngebieten, potenziellen Vernetzungsgebieten und Schwerpunkträumen.

| Klasse (Wert) | Bedeutung Legendentext | Symbol | Beschreibung | Beispiel (fiktiv) | HSV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OeI_IstZustand (KG) | Bestehendes Kerngebiet der Teilebene Trockenlebensräume „Kerngebiet“ |  | Dunkelgelbe Vollfläche, Dunkelgelbe Umrandung |  | Hintergrund und Rand: 40.69/92.06/74.12 (HEX #BD850F) |
| OeI_IstZustand (VG) | Bestehendes Vernetzungsgebiet der Teilebene Trockenlebensräume „Vernetzungsgebiet“ |  | Gelbe Vollfläche, gelbe Umrandung |  | Hintergrund und Rand: 42.07/73.87/87.06 (HEX #DEAD3A) |
| OeI_Neue Gebiete (nKG) | Neues Kerngebiet der Teilebene Trockenlebensräume „neues Kerngebiet“ |  | NO-SW orientierte Schraffur, dunkelgelb, ohne Umrandung Zwischenraum: 2 mm Strichbreite: 0.75 mm |  | Ohne Hintergrund und Rand Schraffur: 40.69/92.06/74.12 (HEX #BD850F) |
| OeI_Neue Gebiete (nVG) | Neues Vernetzungsgebiet der Teilebene Trockenlebensräume „neues Vernetzungsgebiet“ |  | NW-SO orientierte Schraffur, gelb, ohne Umrandung Zwischenraum: 2 mm Strichbreite: 0.75 mm |  | Ohne Hintergrund und Rand Schraffur: 42.07/73.87/87.06 (HEX #DEAD3A) |
| OeI_Neue Gebiete (potKG) | Potenzielles Kerngebiet der Teilebene Trockenlebensräume „potenzielles Kerngebiet“ |  | Orthogonales Punkteraster, dunkelgelb, ohne Umrandung Punktgrösse: 1.5 mm Achsmass vertikal und horizontal: 4 mm |  | Ohne Hintergrund und Rand Schraffur: 40.69/92.06/74.12 (HEX #BD850F) |
| OeI_Neue Gebiete (potVG) | Potenzielles Vernetzungsgebiet der Teilebene Trockenlebensräume „potenzielles Vernetzungsgebiet“ |  | Orthogonales Punkteraster, gelb, ohne Umrandung Punktgrösse (Mittellinie des Rings): 1.5 mm Strichstärke Ring: 0.5 mm Achsmass vertikal und horizontal: 4 mm |  | Ohne Hintergrund und Rand Schraffur: 42.07/73.87/87.06 (HEX #DEAD3A) |
| OeI_Schwerpunktraum | Schwerpunktraum der Teilebene Trockenlebensräume „Schwerpunktraum“ |  | Waagrechte Schraffur, hellgelb, ohne Umrandung Zwischenraum: 5 mm Strichbreite: 3 mm |  | Ohne Hintergrund und Rand Schraffur: 44.21/31.67/94.12 (HEX # #F0DCA4) |

### Auszugebende Objektinformation und Terminologie

| Klasse | Attribut | Bezeichnung des Attributs | Werte | Ausgabe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OeI_IstZustand OeI_NeueGebiete OeI_Schwerpunktraum | Teilebene | Teilebene | Trocken | Trockenlebensräume |
| OeI_IstZustand OeI_NeueGebiete | Gebietskategorie | Gebietskategorie | KG | Kerngebiet |
|  |  |  | VG | Vernetzungsgebiet |
|  |  |  | nKG | Neues Kerngebiet |
|  |  |  | nVG | Neues Vernetzungsgebiet |
|  |  |  | potKG | Potenzielles Kerngebiet |
|  |  |  | potVG | Potenzielles Vernetzungsgebiet |
|  | Herkunft | Herkunft | (siehe Exceltabelle «Herkünfte» des Anhangs B des MGDM ÖI, Spalte «Attribut») | (siehe Exceltabelle «Herkünfte» des Anhangs B des MGDM ÖI, Spalte «Kurzform (d)») |
|  | RechtlicheSicherung | Art der rechtlichen Sicherung | OeffentlichRechtlich | Öffentlich-rechtlich gesichert |
|  |  |  | Privatrechtlich | Vertraglich gesichert |
|  |  |  | Behoerdenverbindlich | Behördenverbindlich gesichert |
|  |  |  | Grundeigentum | Im Grundeigentum der öffentlichen Hand oder gewisser gemeinnütziger Organisationen |
|  |  |  | InternationaleKonvention | Durch internationale Konvention gesichert |
|  |  |  | Keine | Keine rechtliche Sicherung |
| OeI_Schwerpunktraum | Verankerung | Art der Verankerung | Planungsergebnis | Planungsergebnis |
|  |  |  | Behoerdenverbindlich | Behördenverbindlich |
|  |  |  | OeffentlichRechtlich | Öffentlich-rechtlich |
|  | HerkunftBemerkung | Bemerkung zur Herkunft | MultilingualText | = MultilingualText |
| OeI_IstZustand OeI_NeueGebiete OeI_Schwerpunktraum | Kanton | Kantonskürzel | Aufzählung | = Aufzählung |
|  | Mutationsdatum | Mutationsdatum | XMLDate | „TT.MM.JJJJ“ |
|  | ID | Objekt-ID | Text | z.B. TG-1 |

## Darstellungsebene „Ökologische Infrastruktur (Feuchtlebensräume)“

### Bezeichnung: OeI.Feucht

Die Klassen OeI_Ist-Zustand, OeI_NeueGebiete und OeI_Schwerpunktraum werden gefiltert (Teilebene = „Feucht“) um die Darstellungsebene „Ökologische Infrastruktur (Feuchtlebensräume)“ zu erhalten. Die Symbolisierung der gefilterten Klasse wird anhand der Werte des Attributs «Gebietskategorie» (KG, VG, nKG usw.) unterschieden. Schraffuren werden nicht am Objekt, sondern an den Kartenmassen ausgerichtet, damit sich ein ruhigeres Gesamtbild ergibt. Überlagern sich Objekte, so sind innerhalb der Darstellungsebene die bestehenden Kerngebiete zuoberst zu platzieren, gefolgt von bestehenden Vernetzungsgebieten, neuen Kerngebieten, neuen Vernetzungsgebieten, potenziellen Kerngebieten, potenziellen Vernetzungsgebieten und Schwerpunkträumen.

| Klasse (Wert) | Bedeutung Legendentext | Symbol | Beschreibung | Beispiel (fiktiv) | HSV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OeI_IstZustand (KG) | Bestehendes Kerngebiet der Teilebene Feuchtlebensräume „Kerngebiet“ |  | Dunkeltürkise Vollfläche, Dunkeltürkise Umrandung |  | Hintergrund und Rand: 168/87/54 (HEX #128A72) |
| OeI_IstZustand (VG) | Bestehendes Vernetzungsgebiet der Teilebene Feuchtlebensräume „Vernetzungsgebiet“ |  | Türkise Vollfläche, türkise Umrandung |  | Hintergrund und Rand: 168/71/87 (HEX #41DEBF) |
| OeI_Neue Gebiete (nKG) | Neues Kerngebiet der Teilebene Feuchtlebensräume „neues Kerngebiet“ |  | NO-SW orientierte Schraffur, dunkeltürkis, ohne Umrandung Zwischenraum: 2 mm Strichbreite: 0.75 mm |  | Ohne Hintergrund und Rand Schraffur: 168/87/54 (HEX #128A72) |
| OeI_Neue Gebiete (nVG) | Neues Vernetzungsgebiet der Teilebene Feuchtlebensräume „neues Vernetzungsgebiet“ |  | NW-SO orientierte Schraffur, türkis, ohne Umrandung Zwischenraum: 2 mm Strichbreite: 0.75 mm |  | Ohne Hintergrund und Rand Schraffur: 168/71/87 (HEX #41DEBF) |
| OeI_Neue Gebiete (potKG) | Potenzielles Kerngebiet der Teilebene Feuchtlebensräume „potenzielles Kerngebiet“ |  | Orthogonales Punkteraster, dunkeltürkis, ohne Umrandung Punktgrösse: 1.5 mm Achsmass vertikal und horizontal: 4 mm |  | Ohne Hintergrund und Rand Schraffur: 168/87/54 (HEX #128A72) |
| OeI_Neue Gebiete (potVG) | Potenzielles Vernetzungsgebiet der Teilebene Feuchtlebensräume „potenzielles Vernetzungsgebiet“ |  | Orthogonales Punkteraster, türkis, ohne Umrandung Punktgrösse (Mittellinie des Rings): 1.5 mm Strichstärke Ring: 0.5 mm Achsmass vertikal und horizontal: 4 mm |  | Ohne Hintergrund und Rand Schraffur: 168/71/87 (HEX #41DEBF) |
| OeI_Schwerpunktraum | Schwerpunktraum der Teilebene Feuchtlebensräume „Schwerpunktraum“ |  | Waagrechte Schraffur, helltürkis, ohne Umrandung Zwischenraum: 5 mm Strichbreite: 3 mm |  | Ohne Hintergrund und Rand Schraffur: 168/18.18/86.27 (HEX #B4DCD4) |

### Auszugebende Objektinformation und Terminologie

| Klasse | Attribut | Bezeichnung des Attributs | Werte | Ausgabe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OeI_IstZustand OeI_NeueGebiete OeI_Schwerpunktraum | Teilebene | Teilebene | Feucht | Feuchtlebensräume |
| OeI_IstZustand OeI_NeueGebiete | Gebietskategorie | Gebietskategorie | KG | Kerngebiet |
|  |  |  | VG | Vernetzungsgebiet |
|  |  |  | nKG | Neues Kerngebiet |
|  |  |  | nVG | Neues Vernetzungsgebiet |
|  |  |  | potKG | Potenzielles Kerngebiet |
|  |  |  | potVG | Potenzielles Vernetzungsgebiet |
|  | Herkunft | Herkunft | (siehe Exceltabelle «Herkünfte» des Anhangs B des MGDM ÖI, Spalte «Attribut») | (siehe Exceltabelle «Herkünfte» des Anhangs B des MGDM ÖI, Spalte «Kurzform (d)») |
|  | RechtlicheSicherung | Art der rechtlichen Sicherung | OeffentlichRechtlich | Öffentlich-rechtlich gesichert |
|  |  |  | Privatrechtlich | Vertraglich gesichert |
|  |  |  | Behoerdenverbindlich | Behördenverbindlich gesichert |
|  |  |  | Grundeigentum | Im Grundeigentum der öffentlichen Hand oder gewisser gemeinnütziger Organisationen |
|  |  |  | InternationaleKonvention | Durch internationale Konvention gesichert |
|  |  |  | Keine | Keine rechtliche Sicherung |
| OeI_Schwerpunktraum | Verankerung | Art der Verankerung | Planungsergebnis | Planungsergebnis |
|  |  |  | Behoerdenverbindlich | Behördenverbindlich |
|  |  |  | OeffentlichRechtlich | Öffentlich-rechtlich |
|  | HerkunftBemerkung | Bemerkung zur Herkunft | MultilingualText | = MultilingualText |
| OeI_IstZustand OeI_NeueGebiete OeI_Schwerpunktraum | Kanton | Kantonskürzel | Aufzählung | = Aufzählung |
|  | Mutationsdatum | Mutationsdatum | XMLDate | „TT.MM.JJJJ“ |
|  | ID | Objekt-ID | Text | z.B. TG-1 |

## Darstellungsebene „Ökologische Infrastruktur (Fliessgewässer und Seen)“

### Bezeichnung: OeI.Fliessgewaesser_Seen

Die Klassen OeI_Ist-Zustand, OeI_NeueGebiete und OeI_Schwerpunktraum werden gefiltert (Teilebene = „Fliessgewaesser_Seen“) um die Darstellungsebene „Ökologische Infrastruktur (Fliessgewässer und Seen)“ zu erhalten. Die Symbolisierung der gefilterten Klasse wird anhand der Werte des Attributs «Gebietskategorie» (KG, VG, nKG usw.) unterschieden. Die Symbolisierung der gefilterten Klasse wird anhand der Werte des Attributs «Gebietskategorie» (KG, VG, nKG usw.) unterschieden. Schraffuren werden nicht am Objekt, sondern an den Kartenmassen ausgerichtet, damit sich ein ruhigeres Gesamtbild ergibt. Überlagern sich Objekte, so sind innerhalb der Darstellungsebene die bestehenden Kerngebiete zuoberst zu platzieren, gefolgt von bestehenden Vernetzungsgebieten, neuen Kerngebieten, neuen Vernetzungsgebieten, potenziellen Kerngebieten, potenziellen Vernetzungsgebieten und Schwerpunkträumen.

| Klasse (Wert) | Bedeutung Legendentext | Symbol | Beschreibung | Beispiel (fiktiv) | HSV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OeI_IstZustand (KG) | Bestehendes Kerngebiet der Teilebene Fliessgewässer und Seen „Kerngebiet“ |  | Dunkelblaue Vollfläche, Dunkelblaue Umrandung |  | Hintergrund und Rand: 213/87/54 (HEX #12488A) |
| OeI_IstZustand (VG) | Bestehendes Vernetzungsgebiet der Teilebene Fliessgewässer und Seen „Vernetzungsgebiet“ |  | Blaue Vollfläche, blaue Umrandung |  | Hintergrund und Rand: 213/71/87 (HEX #4087DE) |
| OeI_Neue Gebiete (nKG) | Neues Kerngebiet der Teilebene Fliessgewässer und Seen „neues Kerngebiet“ |  | NO-SW orientierte Schraffur, dunkelblau, ohne Umrandung Zwischenraum: 2 mm Strichbreite: 0.75 mm |  | Ohne Hintergrund und Rand Schraffur: 213/87/54 (HEX #12488A) |
| OeI_Neue Gebiete (nVG) | Neues Vernetzungsgebiet der Teilebene Fliessgewässer und Seen „neues Vernetzungsgebiet“ |  | NW-SO orientierte Schraffur, blau, ohne Umrandung Zwischenraum: 2 mm Strichbreite: 0.75 mm |  | Ohne Hintergrund und Rand Schraffur: 213/71/87 (HEX #4087DE) |
| OeI_Neue Gebiete (potKG) | Potenzielles Kerngebiet der Teilebene Fliessgewässer und Seen „potenzielles Kerngebiet“ |  | Orthogonales Punkteraster, dunkelblau, ohne Umrandung Punktgrösse: 1.5 mm Achsmass vertikal und horizontal: 4 mm |  | Ohne Hintergrund und Rand Schraffur: 213/87/54 (HEX #12488A) |
| OeI_Neue Gebiete (potVG) | Potenzielles Vernetzungsgebiet der Teilebene Fliessgewässer und Seen „potenzielles Vernetzungsgebiet“ |  | Orthogonales Punkteraster, blau, ohne Umrandung Punktgrösse (Mittellinie des Rings): 1.5 mm Strichstärke Ring: 0.5 mm Achsmass vertikal und horizontal: 4 mm |  | Ohne Hintergrund und Rand Schraffur: 213/71/87 (HEX #4087DE) |
| OeI_Schwerpunktraum | Schwerpunktraum der Teilebene Fliessgewässer und Seen „Schwerpunktraum“ |  | Waagrechte Schraffur, hellblau, ohne Umrandung Zwischenraum: 5 mm Strichbreite: 3 mm |  | Ohne Hintergrund und Rand Schraffur: 222.35/27.87/95.69 (HEX #B0C4F4) |

### Auszugebende Objektinformation und Terminologie

| Klasse | Attribut | Bezeichnung des Attributs | Werte | Ausgabe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OeI_IstZustand OeI_NeueGebiete OeI_Schwerpunktraum | Teilebene | Teilebene | Fliessgewaesser_Seen | Fliessgewässer und Seen |
| OeI_IstZustand OeI_NeueGebiete | Gebietskategorie | Gebietskategorie | KG | Kerngebiet |
|  |  |  | VG | Vernetzungsgebiet |
|  |  |  | nKG | Neues Kerngebiet |
|  |  |  | nVG | Neues Vernetzungsgebiet |
|  |  |  | potKG | Potenzielles Kerngebiet |
|  |  |  | potVG | Potenzielles Vernetzungsgebiet |
|  | Herkunft | Herkunft | (siehe Exceltabelle «Herkünfte» des Anhangs B des MGDM ÖI, Spalte «Attribut» ) | (siehe Exceltabelle «Herkünfte» des Anhangs B des MGDM ÖI, Spalte «Kurzform (d)» ) |
|  | RechtlicheSicherung | Art der rechtlichen Sicherung | OeffentlichRechtlich | Öffentlich-rechtlich gesichert |
|  |  |  | Privatrechtlich | Vertraglich gesichert |
|  |  |  | Behoerdenverbindlich | Behördenverbindlich gesichert |
|  |  |  | Grundeigentum | Im Grundeigentum der öffentlichen Hand oder gewisser gemeinnütziger Organisationen |
|  |  |  | InternationaleKonvention | Durch internationale Konvention gesichert |
|  |  |  | Keine | Keine rechtliche Sicherung |
| OeI_Schwerpunktraum | Verankerung | Art der Verankerung | Planungsergebnis | Planungsergebnis |
|  |  |  | Behoerdenverbindlich | Behördenverbindlich |
|  |  |  | OeffentlichRechtlich | Öffentlich-rechtlich |
|  | HerkunftBemerkung | Bemerkung zur Herkunft | MultilingualText | = MultilingualText |
| OeI_IstZustand OeI_NeueGebiete OeI_Schwerpunktraum | Kanton | Kantonskürzel | Aufzählung | = Aufzählung |
|  | Mutationsdatum | Mutationsdatum | XMLDate | „TT.MM.JJJJ“ |
|  | ID | Objekt-ID | Text | z.B. TG-1 |

## Darstellungsebene „Ökologische Infrastruktur (Mosaikartige Lebensräume)“

### Bezeichnung: OeI.Mosaik

Die Klassen OeI_Ist-Zustand, OeI_NeueGebiete und OeI_Schwerpunktraum werden gefiltert (Teilebene = „Mosaik“) um die Darstellungsebene „Ökologische Infrastruktur (Mosaikartige Lebensräume)“ zu erhalten. Die Symbolisierung der gefilterten Klasse wird anhand der Werte des Attributs «Gebietskategorie» (KG, VG, nKG usw.) unterschieden. Schraffuren werden nicht am Objekt, sondern an den Kartenmassen ausgerichtet, damit sich ein ruhigeres Gesamtbild ergibt. Überlagern sich Objekte, so sind innerhalb der Darstellungsebene die bestehenden Kerngebiete zuoberst zu platzieren, gefolgt von bestehenden Vernetzungsgebieten, neuen Kerngebieten, neuen Vernetzungsgebieten, potenziellen Kerngebieten, potenziellen Vernetzungsgebieten und Schwerpunkträumen.

| Klasse (Wert) | Bedeutung Legendentext | Symbol | Beschreibung | Beispiel (fiktiv) | HSV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OeI_IstZustand (KG) | Bestehendes Kerngebiet der Teilebene Mosaikartige Lebensräume „Kerngebiet“ |  | Dunkelolivgrüne Vollfläche, Dunkelolivgrüne Umrandung |  | Hintergrund und Rand: 90/37.11/38.04 (HEX #4F613D) |
| OeI_IstZustand (VG) | Bestehendes Vernetzungsgebiet der Teilebene Mosaikartige Lebensräume „Vernetzungsgebiet“ |  | Olivgrüne Vollfläche, olivgrüne Umrandung |  | Hintergrund und Rand: 92.14/36.6/60 (HEX #7B9961) |
| OeI_Neue Gebiete (nKG) | Neues Kerngebiet der Teilebene Mosaikartige Lebensräume „neues Kerngebiet“ |  | NO-SW orientierte Schraffur, dunkelolivgrün, ohne Umrandung Zwischenraum: 2 mm Strichbreite: 0.75 mm |  | Ohne Hintergrund und Rand Schraffur: 90/37.11/38.04 (HEX #4F613D) |
| OeI_Neue Gebiete (nVG) | Neues Vernetzungsgebiet der Teilebene Mosaikartige Lebensräume „neues Vernetzungsgebiet“ |  | NW-SO orientierte Schraffur, olivgrün, ohne Umrandung Zwischenraum: 2 mm Strichbreite: 0.75 mm |  | Ohne Hintergrund und Rand Schraffur: 92.14/36.6/60 (HEX #7B9961) |
| OeI_Neue Gebiete (potKG) | Potenzielles Kerngebiet der Teilebene Mosaikartige Lebensräume „potenzielles Kerngebiet“ |  | Orthogonales Punkteraster, dunkelolivgrün, ohne Umrandung Punktgrösse: 1.5 mm Achsmass vertikal und horizontal: 4 mm |  | Ohne Hintergrund und Rand Schraffur: 90/37.11/38.04 (HEX #4F613D) |
| OeI_Neue Gebiete (potVG) | Potenzielles Vernetzungsgebiet der Teilebene Mosaikartige Lebensräume „potenzielles Vernetzungsgebiet“ |  | Orthogonales Punkteraster, olivgrün, ohne Umrandung Punktgrösse (Mittellinie des Rings): 1.5 mm Strichstärke Ring: 0.5 mm Achsmass vertikal und horizontal: 4 mm |  | Ohne Hintergrund und Rand Schraffur: 92.14/36.6/60 (HEX #7B9961) |
| OeI_Schwerpunktraum | Schwerpunktraum der Teilebene Mosaikartige Lebensräume „Schwerpunktraum“ |  | Waagrechte Schraffur, hellolivgrün, ohne Umrandung Zwischenraum: 5 mm Strichbreite: 3 mm |  | Ohne Hintergrund und Rand Schraffur: 78/19.61/80 (HEX #C0CCA4) |

### Auszugebende Objektinformation und Terminologie

| Klasse | Attribut | Bezeichnung des Attributs | Werte | Ausgabe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OeI_IstZustand OeI_NeueGebiete OeI_Schwerpunktraum | Teilebene | Teilebene | Mosaik | Mosaikartige Lebensräume |
| OeI_IstZustand OeI_NeueGebiete | Gebietskategorie | Gebietskategorie | KG | Kerngebiet |
|  |  |  | VG | Vernetzungsgebiet |
|  |  |  | nKG | Neues Kerngebiet |
|  |  |  | nVG | Neues Vernetzungsgebiet |
|  |  |  | potKG | Potenzielles Kerngebiet |
|  |  |  | potVG | Potenzielles Vernetzungsgebiet |
|  | Herkunft | Herkunft | (siehe Exceltabelle «Herkünfte» des Anhangs B des MGDM ÖI, Spalte «Attribut» ) | (siehe Exceltabelle «Herkünfte» des Anhangs B des MGDM ÖI, Spalte «Kurzform (d)» ) |
|  | RechtlicheSicherung | Art der rechtlichen Sicherung | OeffentlichRechtlich | Öffentlich-rechtlich gesichert |
|  |  |  | Privatrechtlich | Vertraglich gesichert |
|  |  |  | Behoerdenverbindlich | Behördenverbindlich gesichert |
|  |  |  | Grundeigentum | Im Grundeigentum der öffentlichen Hand oder gewisser gemeinnütziger Organisationen |
|  |  |  | InternationaleKonvention | Durch internationale Konvention gesichert |
|  |  |  | Keine | Keine rechtliche Sicherung |
| OeI_Schwerpunktraum | Verankerung | Art der Verankerung | Planungsergebnis | Planungsergebnis |
|  |  |  | Behoerdenverbindlich | Behördenverbindlich |
|  |  |  | OeffentlichRechtlich | Öffentlich-rechtlich |
|  | HerkunftBemerkung | Bemerkung zur Herkunft | MultilingualText | = MultilingualText |
| OeI_IstZustand OeI_NeueGebiete OeI_Schwerpunktraum | Kanton | Kantonskürzel | Aufzählung | = Aufzählung |
|  | Mutationsdatum | Mutationsdatum | XMLDate | „TT.MM.JJJJ“ |
|  | ID | Objekt-ID | Text | z.B. TG-1 |

## Darstellungsebene „Ökologische Infrastruktur (Alpine Lebensräume)“

### Bezeichnung: OeI.Alpin

Die Klassen OeI_Ist-Zustand, OeI_NeueGebiete und OeI_Schwerpunktraum werden gefiltert (Teilebene = „Alpin“) um die Darstellungsebene „Ökologische Infrastruktur (Alpine Lebensräume)“ zu erhalten. Die Symbolisierung der gefilterten Klasse wird anhand der Werte des Attributs «Gebietskategorie» (KG, VG, nKG usw.) unterschieden. Schraffuren werden nicht am Objekt, sondern an den Kartenmassen ausgerichtet, damit sich ein ruhigeres Gesamtbild ergibt. Überlagern sich Objekte, so sind innerhalb der Darstellungsebene die bestehenden Kerngebiete zuoberst zu platzieren, gefolgt von bestehenden Vernetzungsgebieten, neuen Kerngebieten, neuen Vernetzungsgebieten, potenziellen Kerngebieten, potenziellen Vernetzungsgebieten und Schwerpunkträumen.

| Klasse (Wert) | Bedeutung Legendentext | Symbol | Beschreibung | Beispiel (fiktiv) | HSV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OeI_IstZustand (KG) | Bestehendes Kerngebiet der Teilebene Alpine Lebensräume „Kerngebiet“ |  | Dunkellila Vollfläche, Dunkellila Umrandung |  | Hintergrund und Rand: 302.91/76.87/52.55 (HEX #861F81) |
| OeI_IstZustand (VG) | Bestehendes Vernetzungsgebiet der Teilebene Alpine Lebensräume „Vernetzungsgebiet“ |  | Lila Vollfläche, lila Umrandung |  | Hintergrund und Rand: 309.29/49.7/66.27 (HEX #A9559C) |
| OeI_Neue Gebiete (nKG) | Neues Kerngebiet der Teilebene Alpine Lebensräume „neues Kerngebiet“ |  | NO-SW orientierte Schraffur, dunkellila, ohne Umrandung Zwischenraum: 2 mm Strichbreite: 0.75 mm |  | Ohne Hintergrund und Rand Schraffur: 302.91/76.87/52.55 (HEX #861F81) |
| OeI_Neue Gebiete (nVG) | Neues Vernetzungsgebiet der Teilebene Alpine Lebensräume „neues Vernetzungsgebiet“ |  | NW-SO orientierte Schraffur, lila, ohne Umrandung Zwischenraum: 2 mm Strichbreite: 0.75 mm |  | Ohne Hintergrund und Rand Schraffur: 309.29/49.7/66.27 (HEX #A9559C) |
| OeI_Neue Gebiete (potKG) | Potenzielles Kerngebiet der Teilebene Alpine Lebensräume „potenzielles Kerngebiet“ |  | Orthogonales Punkteraster, dunkellila, ohne Umrandung Punktgrösse: 1.5 mm Achsmass vertikal und horizontal: 4 mm |  | Ohne Hintergrund und Rand Schraffur: 302.91/76.87/52.55 (HEX #861F81) |
| OeI_Neue Gebiete (potVG) | Potenzielles Vernetzungsgebiet der Teilebene Alpine Lebensräume „potenzielles Vernetzungsgebiet“ |  | Orthogonales Punkteraster, lila, ohne Umrandung Punktgrösse (Mittellinie des Rings): 1.5 mm Strichstärke Ring: 0.5 mm Achsmass vertikal und horizontal: 4 mm |  | Ohne Hintergrund und Rand Schraffur: 309.29/49.7/66.27 (HEX #A9559C) |
| OeI_Schwerpunktraum | Schwerpunktraum der Teilebene Alpine Lebensräume „Schwerpunktraum“ |  | Waagrechte Schraffur, helllila, ohne Umrandung Zwischenraum: 5 mm Strichbreite: 3 mm |  | Ohne Hintergrund und Rand Schraffur: 316.36/20.37/84.71 (HEX #D8ACCC) |

### Auszugebende Objektinformation und Terminologie

| Klasse | Attribut | Bezeichnung des Attributs | Werte | Ausgabe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OeI_IstZustand OeI_NeueGebiete OeI_Schwerpunktraum | Teilebene | Teilebene | Alpin | Alpine Lebensräume |
| OeI_IstZustand OeI_NeueGebiete | Gebietskategorie | Gebietskategorie | KG | Kerngebiet |
|  |  |  | VG | Vernetzungsgebiet |
|  |  |  | nKG | Neues Kerngebiet |
|  |  |  | nVG | Neues Vernetzungsgebiet |
|  |  |  | potKG | Potenzielles Kerngebiet |
|  |  |  | potVG | Potenzielles Vernetzungsgebiet |
|  | Herkunft | Herkunft | (siehe Exceltabelle «Herkünfte» des Anhangs B des MGDM ÖI, Spalte «Attribut») | (siehe Exceltabelle «Herkünfte» des Anhangs B des MGDM ÖI, Spalte «Kurzform (d)») |
|  | RechtlicheSicherung | Art der rechtlichen Sicherung | OeffentlichRechtlich | Öffentlich-rechtlich gesichert |
|  |  |  | Privatrechtlich | Vertraglich gesichert |
|  |  |  | Behoerdenverbindlich | Behördenverbindlich gesichert |
|  |  |  | Grundeigentum | Im Grundeigentum der öffentlichen Hand oder gewisser gemeinnütziger Organisationen |
|  |  |  | InternationaleKonvention | Durch internationale Konvention gesichert |
|  |  |  | Keine | Keine rechtliche Sicherung |
| OeI_Schwerpunktraum | Verankerung | Art der Verankerung | Planungsergebnis | Planungsergebnis |
|  |  |  | Behoerdenverbindlich | Behördenverbindlich |
|  |  |  | OeffentlichRechtlich | Öffentlich-rechtlich |
|  | HerkunftBemerkung | Bemerkung zur Herkunft | MultilingualText | = MultilingualText |
| OeI_IstZustand OeI_NeueGebiete OeI_Schwerpunktraum | Kanton | Kantonskürzel | Aufzählung | = Aufzählung |
|  | Mutationsdatum | Mutationsdatum | XMLDate | „TT.MM.JJJJ“ |
|  | ID | Objekt-ID | Text | z.B. TG-1 |

## Darstellungsebene „Ökologische Infrastruktur (Landschaftsverbindungen)“

### Bezeichnung: OeI.Landschaftsverbindungen

Die Klassen OeI_Ist-Zustand, OeI_NeueGebiete und OeI_Schwerpunktraum werden gefiltert (Teilebene = „Landschaftsverbindungen“) um die Darstellungsebene „Ökologische Infrastruktur (Landschaftsverbindungen)“ zu erhalten. Die Symbolisierung der gefilterten Klasse wird anhand der Werte des Attributs «Gebietskategorie» (KG, VG, nKG usw.) unterschieden. Schraffuren werden nicht am Objekt, sondern an den Kartenmassen ausgerichtet, damit sich ein ruhigeres Gesamtbild ergibt. Überlagern sich Objekte, so sind innerhalb der Darstellungsebene die bestehenden Kerngebiete zuoberst zu platzieren, gefolgt von bestehenden Vernetzungsgebieten, neuen Kerngebieten, neuen Vernetzungsgebieten, potenziellen Kerngebieten, potenziellen Vernetzungsgebieten und Schwerpunkträumen.

| Klasse (Wert) | Bedeutung Legendentext | Symbol | Beschreibung | Beispiel (fiktiv) | HSV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OeI_IstZustand (KG) | Bestehendes Kerngebiet der Teilebene Landschaftsverbindung „Kerngebiet“ |  | Dunkelbraune Vollfläche, Dunkelbraune Umrandung |  | Hintergrund und Rand: 4.65/83.77/60.39 (HEX #9A2319) |
| OeI_IstZustand (VG) | Bestehendes Vernetzungsgebiet der Teilebene Landschaftsverbindung „Vernetzungsgebiet“ |  | Braune Vollfläche, braune Umrandung |  | Hintergrund und Rand: 20/75/80 (HEX # CC6633) |
| OeI_Neue Gebiete (nKG) | Neues Kerngebiet der Teilebene Landschaftsverbindung „neues Kerngebiet“ |  | NO-SW orientierte Schraffur, dunkelbraun, ohne Umrandung Zwischenraum: 2 mm Strichbreite: 0.75 mm |  | Ohne Hintergrund und Rand Schraffur: 4.65/83.77/60.39 (HEX #9A2319) |
| OeI_Neue Gebiete (nVG) | Neues Vernetzungsgebiet der Teilebene Landschaftsverbindung „neues Vernetzungsgebiet“ |  | NW-SO orientierte Schraffur, braun, ohne Umrandung Zwischenraum: 2 mm Strichbreite: 0.75 mm |  | Ohne Hintergrund und Rand Schraffur: 20/75/80 (HEX # CC6633) |
| OeI_Neue Gebiete (potKG) | Potenzielles Kerngebiet der Teilebene Landschaftsverbindung „potenzielles Kerngebiet“ |  | Orthogonales Punkteraster, dunkelbraun, ohne Umrandung Punktgrösse: 1.5 mm Achsmass vertikal und horizontal: 4 mm |  | Ohne Hintergrund und Rand Schraffur: 4.65/83.77/60.39 (HEX #9A2319) |
| OeI_Neue Gebiete (potVG) | Potenzielles Vernetzungsgebiet der Teilebene Landschaftsverbindung „potenzielles Vernetzungsgebiet“ |  | Orthogonales Punkteraster, braun, ohne Umrandung Punktgrösse (Mittellinie des Rings): 1.5 mm Strichstärke Ring: 0.5 mm Achsmass vertikal und horizontal: 4 mm |  | Ohne Hintergrund und Rand Schraffur: 20/75/80 (HEX # CC6633) |
| OeI_Schwerpunktraum | Schwerpunktraum der Teilebene Landschaftsverbindung „Schwerpunktraum“ |  | Waagrechte Schraffur, hellbraun, ohne Umrandung Zwischenraum: 5 mm Strichbreite: 3 mm |  | Ohne Hintergrund und Rand Schraffur: 10.43/42.59/84.71 (HEX #D88C7C) |

### Auszugebende Objektinformation und Terminologie

| Klasse | Attribut | Bezeichnung des Attributs | Werte | Ausgabe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OeI_IstZustand OeI_NeueGebiete OeI_Schwerpunktraum | Teilebene | Teilebene | Landschaftsverbindungen | Landschaftsverbindungen |
| OeI_IstZustand OeI_NeueGebiete | Gebietskategorie | Gebietskategorie | KG | Kerngebiet |
|  |  |  | VG | Vernetzungsgebiet |
|  |  |  | nKG | Neues Kerngebiet |
|  |  |  | nVG | Neues Vernetzungsgebiet |
|  |  |  | potKG | Potenzielles Kerngebiet |
|  |  |  | potVG | Potenzielles Vernetzungsgebiet |
|  | Herkunft | Herkunft | (siehe Exceltabelle «Herkünfte» des Anhangs B des MGDM ÖI, Spalte «Attribut») | (siehe Exceltabelle «Herkünfte» des Anhangs B des MGDM ÖI, Spalte «Kurzform (d)») |
|  | RechtlicheSicherung | Art der rechtlichen Sicherung | OeffentlichRechtlich | Öffentlich-rechtlich gesichert |
|  |  |  | Privatrechtlich | Vertraglich gesichert |
|  |  |  | Behoerdenverbindlich | Behördenverbindlich gesichert |
|  |  |  | Grundeigentum | Im Grundeigentum der öffentlichen Hand oder gewisser gemeinnütziger Organisationen |
|  |  |  | InternationaleKonvention | Durch internationale Konvention gesichert |
|  |  |  | Keine | Keine rechtliche Sicherung |
| OeI_Schwerpunktraum | Verankerung | Art der Verankerung | Planungsergebnis | Planungsergebnis |
|  |  |  | Behoerdenverbindlich | Behördenverbindlich |
|  |  |  | OeffentlichRechtlich | Öffentlich-rechtlich |
|  | HerkunftBemerkung | Bemerkung zur Herkunft | MultilingualText | = MultilingualText |
| OeI_IstZustand OeI_NeueGebiete OeI_Schwerpunktraum | Kanton | Kantonskürzel | Aufzählung | = Aufzählung |
|  | Mutationsdatum | Mutationsdatum | XMLDate | „TT.MM.JJJJ“ |
|  | ID | Objekt-ID | Text | z.B. TG-1 |

## Darstellungsebene „Funktionalität (Qualität des Lebensraums)“

Die Klasse OeI_Funktionalitaet wird gefiltert (FunktPfeiler = „Lebensraumqualitaet“) um die Darstellungsebene „Funktionalität (Qualität des Lebensraums)“ zu erhalten. Die Symbolisierung der gefilterten Klasse wird anhand der Werte des Attributs «FunktGrad» (1_Funktional, 2_PotFunktional usw.) unterschieden.

| Klasse (Wert) | Bedeutung Legendentext | Symbol | Beschreibung | Beispiel (fiktiv) | HSV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OeI_Funktionalitaet (1_Funktional) | Bereich mit funktionaler Qualität des Lebensraums |  | Dunkelgrüne Vollfläche, dunkelgrüne Umrandung, leicht transparent |  | Hintergrund und Rand: 128.28/100/56.86 (HEX #009114) mit 70% Deckkraft |
| OeI_Funktionalitaet (2_PotFunktional) | Bereich mit potenziell funktionaler Qualität des Lebensraums |  | Grüne Vollfläche, grüne Umrandung, leicht transparent |  | Hintergrund und Rand: 96.33/65.66/65.1 (HEX #64A639) mit 70% Deckkraft |
| OeI_Funktionalitaet (3_PotFunktional_sekundaer) | Bereich mit potenziell funktionaler Qualität des Lebensraums, sekundär |  | Grüngelbe Vollfläche, grüngelbe Umrandung, leicht transparent |  | Hintergrund und Rand: 60/50/80 (HEX #CCCC66) mit 70% Deckkraft |
| OeI_Funktionalitaet (4_Nicht_Funktional) | Bereich mit nicht-funktionaler Qualität des Lebensraums |  | Hellgelbe Vollfläche, hellgelbe Umrandung, leicht transparent |  | Hintergrund und Rand: 60/40/100 (HEX #FFFF99) mit 70% Deckkraft |
| OeI_Funktionalitaet (5_Unbekannt) | Bereich ohne Daten zur Qualität des Lebensraums |  | leer |  | --- |

### Auszugebende Objektinformation und Terminologie

| Klasse | Attribut | Bezeichnung des Attributs | Werte | Ausgabe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OeI_Funktionalitaet | FunktPfeiler | Funktionalitätspfeiler | Lebensraumqualitaet | Qualität des Lebensraums |
|  | FunktGrad | Funktionalitätsgrad | 1_Funktional | Funktionale Qualität des Lebensraums |
|  |  |  | 2_PotFunktional | Potenziell funktionale Qualität des Lebensraums |
|  |  |  | 3_PotFunktional_sekundaer | Potenziell funktionale Qualität des Lebensraums, sekundär |
|  |  |  | 4_Nicht_Funktional | Nicht-funktionale Qualität des Lebensraums |
|  |  |  | 5_Unbekannt | Unbekannter Funktionalitätsgrad |
|  | Modelltyp | Modelltyp | 1_BeschreibendesModell | Beschreibendes Modell |
|  |  |  | 2_DiagnostischesModell | Diagnostisches Analysemodell |
|  |  |  | 3_Prognosemodell | Prognosemodell |
|  |  |  | 4_PraeskriptivesModell | Präskriptives Modell |
|  | Analysestufe | Analysestufe | 1_Basismodell | Basismodell |
|  |  |  | 2_IntermediaeresModell | Intermediäres Modell |
|  |  |  | 3_ErweitertesModell | Erweitertes Modell |
|  |  |  | 4_Messung | Darstellung der lokal gemessenen Werte |
|  | Verifikation | Verifikation | 1_AusfuehrlichGeprueft | Ausführlich geprüftes Modell |
|  |  |  | 2_Geprueft | Geprüftes Modell |
|  |  |  | 3_NichtGeprueft | Nicht im Feld geprüftes Modell |
|  | Modellierungsdatum | Modellierungsdatum | XMLDate | „TT.MM.JJJJ“ |

## Darstellungsebene „Funktionalität (Ökologische Konnektivität)“

Die Klasse OeI_Funktionalitaet wird gefiltert (FunktPfeiler = „Konnektivitaet“) um die Darstellungsebene „Funktionalität (Ökologische Konnektivität)“ zu erhalten. Die Symbolisierung der gefilterten Klasse wird anhand der Werte des Attributs «FunktGrad» (1_Funktional, 2_PotFunktional usw.) unterschieden.

| Klasse (Wert) | Bedeutung Legendentext | Symbol | Beschreibung | Beispiel (fiktiv) | HSV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OeI_Funktionalitaet (1_Funktional) | Bereich mit funktionaler ökologischer Konnektivität |  | N-S orientierte Schraffur, orange, ohne Umrandung Strichbreite: 3 mm Zwischenraum: 5 mm | Die Karte unten zeigt die Kombination der Ebene Lebensraumqualität mit der Ebene Konnektivität. | Ohne Hintergrund und Rand Schraffur: 36/100/100 (HEX #FF9900) mit 70% Deckkraft |
| OeI_Funktionalitaet (2_PotFunktional) | Bereich mit potenziell funktionaler ökologischer Konnektivität |  | N-S orientierte Schraffur, orange, ohne Umrandung Strichbreite: 2 mm Zwischenraum: 2 mm |  | Ohne Hintergrund und Rand Schraffur: 36/100/100 (HEX #FF9900) mit 70% Deckkraft |
| OeI_Funktionalitaet (3_PotFunktional_sekundaer) | Bereich mit potenziell funktionaler ökologischer Konnektivität, sekundär |  | N-S orientierte Schraffur, orange, ohne Umrandung Strichbreite: 1 mm Zwischenraum: 3 mm |  | Ohne Hintergrund und Rand Schraffur: 36/100/100 (HEX #FF9900) mit 70% Deckkraft |
| OeI_Funktionalitaet (4_Nicht_Funktional) | Bereich mit nicht-funktionaler ökologischer Konnektivität |  | N-S orientierte Schraffur, orange, ohne Umrandung Strichbreite: 0.5 mm Zwischenraum: 1.5 mm |  | Ohne Hintergrund und Rand Schraffur: 36/100/100 (HEX #FF9900) mit 70% Deckkraft |
| OeI_Funktionalitaet (5_Unbekannt) | Bereich ohne Daten zur ökologischen Konnektivität |  | leer |  | --- |

### Auszugebende Objektinformation und Terminologie

| Klasse | Attribut | Bezeichnung des Attributs | Werte | Ausgabe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OeI_Funktionalitaet | FunktPfeiler | Funktionalitätspfeiler | Konnektivitaet | Ökologische Konnektivität |
|  | FunktGrad | Funktionalitätsgrad | 1_Funktional | Funktionale ökologische Konnektivität |
|  |  |  | 2_PotFunktional | Potenziell funktionale ökologische Konnektivität |
|  |  |  | 3_PotFunktional_sekundaer | Potenziell funktionale ökologische Konnektivität, sekundär |
|  |  |  | 4_Nicht_Funktional | Nicht-funktionale ökologische Konnektivität |
|  |  |  | 5_Unbekannt | Unbekannter Konnektivitätsgrad |
|  | Modelltyp | Modelltyp | 1_BeschreibendesModell | Beschreibendes Modell |
|  |  |  | 2_DiagnostischesModell | Diagnostisches Analysemodell |
|  |  |  | 3_Prognosemodell | Prognosemodell |
|  |  |  | 4_PraeskriptivesModell | Präskriptives Modell |
|  | Analysestufe | Analysestufe | 1_Basismodell | Basismodell |
|  |  |  | 2_IntermediaeresModell | Intermediäres Modell |
|  |  |  | 3_ErweitertesModell | Erweitertes Modell |
|  |  |  | 4_Messung | Darstellung der lokal gemessenen Werte |
|  | Verifikation | Verifikation | 1_AusfuehrlichGeprueft | Ausführlich geprüftes Modell |
|  |  |  | 2_Geprueft | Geprüftes Modell |
|  |  |  | 3_NichtGeprueft | Nicht im Feld geprüftes Modell |
|  | Modellierungsdatum | Modellierungsdatum | XMLDate | „TT.MM.JJJJ“ |

## Grundsätze für die Darstellung

Bei der Darstellung werden folgende Regeln empfohlen:

Gebietskategorien überlagern sich in folgender Reihenfolge: [Zuoberst] Ökologische Infrastruktur (Kerngebiet) > Ökologische Infrastruktur (Vernetzungsgebiet) > Ökologische Infrastruktur (neues Kerngebiet) > Ökologische Infrastruktur (neues Vernetzungsgebiet) > Ökologische Infrastruktur (potenzielles Kerngebiet) > Ökologische Infrastruktur (potenzielles Vernetzungsgebiet) > Ökologische Infrastruktur (Schwerpunktraum) [Zuunterst]

Innerhalb einer Gebietskategorie überlagern sich die Teilebenen wie folgt: [Zuoberst] Ökologische Infrastruktur (Trockenlebensräume) > Ökologische Infrastruktur (Feuchtlebensräume) > Ökologische Infrastruktur (Fliessgewässer und Seen) > Ökologische Infrastruktur (mosaikartige Lebensräume) > Ökologische Infrastruktur (alpine Lebensräume) > Ökologische Infrastruktur (Landschaftsverbindungen) [Zuunterst]

Die Darstellungsebene Funktionalität (Konnektivität) überlagert Funktionalität (Lebensraumqualität).

Es wird empfohlen, eine schwarzweisse Hintergrundkarte zu verwenden.

# Sicherheit

Das Datenmodell beschreibt keine funktionellen Schnittstellen zu Systemen. Es enthält keine Möglichkeit, allgemeine Funktionsdefinitionen in ein System einzuschleusen.

Es ist Sache der zuständigen Stellen, im Rahmen der Gestaltung der Systemarchitektur für sichere Systeme zu sorgen.

# Datenschutz

Das Datenmodell enthält keine Personendaten.

- Abkürzungen

| ALG | Amphibienlaichgebiet |
| --- | --- |
| BFF | Biodiversitätsförderfläche |
| BLN | Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler |
| FM | Flachmoor |
| GeoIG | Geoinformationsgesetz |
| GeoIV | Geoinformationsverordnung |
| HEX | Hexadezimale Farbdefinition |
| HM | Hochmoor |
| HSV | Farbraum definiert durch Farbwert, Farbsättigung und Helligkeit |
| IANB | Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung |
| KG | Kerngebiet |
| LR | Lebensraum |
| MGDM | Minimales Geodatenmodell |
| nKG | Neues Kerngebiet |
| NO | Nordost |
| nVG | Neues Vernetzungsgebiet |
| NW | Nordwest |
| ÖI | Ökologische Infrastruktur |
| SO | Südost |
| SPR | Schwerpunktraum |
| SW | Südwest |
| TWW | Trockenwiesen und -weiden |
| UML | Unified Modeling Language |
| URI | Uniform Ressource Identifier |
| VG | Vernetzungsgebiet |
| WEP | Waldentwicklungsplan |
| WMS | Web Map Service |
| WZVV | Verordnung über die Wasser- und Zugvogelreservate |

Herkünfte

Die Werteliste zum Attribut ‘Herkunft’ ist in der Exceltabelle «Herkünfte» des Anhangs B des MGDM ÖI aufgeführt. Die Exceltabelle kann nach den einzelnen Spalten sortiert und gefiltert werden.

Hinweise zur Flächenumwandlung von Amphibienlaichgebieten

Für das Bundesinventar der «Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung – Wanderobjekte Anhang 2» und das «Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung – nicht definitiv bereinigt Anhang 3»

Vorbemerkung zur Verwendung von digitalisierten Umrissen der IANB-Wanderobjekte und nicht definitiv bereinigt (Anhänge 2 und 3): Da sich die Umrisse von diesen Objekten im Laufe der Zeit verändern, sind sie als Näherungswerte zu betrachten. Sie müssen vor Ort überprüft werden, wenn eine genaue Definition des Standortes erforderlich ist.

Beispielsweise wies das BAFU in seinen Bilanzen punktförmige Amphibien-Wanderobjekte nationaler Bedeutung (Anhang 2 AlgV) bis anhin mit einem Radius von 52,3 m (0,858 ha) und punktförmige Objekte aus der AlgV Anhang 3 (nicht bereinigte Objekte) mit einem Radius von 37 m (0,43 ha) aus. Wenn ein Kanton jedoch konkretere Daten zur Ausdehnung solcher Objekte hat (z.B. durch ein kantonales Flächeninventar der Amphibienlaichgebiete), empfiehlt es sich, diese zu berücksichtigen.

Wenn dem Kanton ein genauerer Perimeter zur Verfügung stehen sollte, dann kann dieser verwendet werden.

Umwandlungsregel für Objekte regionaler und lokaler Bedeutung des Kantonalen Flächeninventars der Amphibienlaichgebiete von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung

Die Perimeterabgrenzung wird für jeden Gewässertyp festgelegt (Infofauna 2021):

Abbildung C.1: Empfehlungen für die Abgrenzung der verschiedenen Lebensräume (* Spezialfall Geburtshelferkröte jeweils berücksichtigen; ** Mit den regionalen und lokalen Grubenobjekten kann alternativ gleich wie mit den nationalen Gruben verfahren werden (Wanderobjekte mit Mittelpunktkoordinate).

Hinweise für die Digitalisierung der Flächen der künstlichen Vernetzungselemente und der Wildtierpassagen

Derzeit werden überregionalen Wildtierpassagen durch Punkte dargestellt und grob digitalisiert, um sie zu veröffentlichen.

Eine Methode der Digitalisierung ist die Darstellung des Durchgangs gemäss der tatsächlichen Geometrie, d. h. gemäss der effektiven Breite und Länge des für Wildtiere verfügbaren Durchgangs (kann kleiner sein als das Bauwerk selbst) (siehe auch Norm VSS-40694). Falls die Messungen fehlen, können die Abmessungen auf der Grundlage eines Orthofotos und der swissTLM3D-Daten mit ausreichender Auflösung digitalisiert werden.

Um eine optimale Nutzung der Daten zu ermöglichen, sollten die digitalisierten Flächen möglichst den folgenden Beschränkungen folgen (vgl. Abbildung D.1):

- Die Flächen werden vorrangig in Form von Rechtecken (orthogonale Polygone) digitalisiert, sofern der Übergang keine besondere Form aufweist. Diese Darstellung ermöglicht es den Datennutzern, den Hauptwinkel des Polygons und damit die Richtung der Überquerung zu berechnen.

- Im Falle von Überführungen entsprechen die digitalisierten Flächen dem gesamten Bauwerk

- Im Falle von Unterführungen müssen die digitalisierten Flächen mindestens den unterirdischen Teil abdecken.

- In jedem Fall decken die digitalisierten Flächen mindestens die Fläche ab, die von der Infrastruktur überquert wird (z. B. die Breite des Schotterbetts bei einer Eisenbahnstrecke oder die asphaltierte Breite bei einer Strasse). Optional können sie darüber hinausgehen, um die gesamte Fläche mit der Umgebung der Überquerung innerhalb der Gestaltungsgrenzen des betreffenden Bauwerks darzustellen (z. B. Öffnung in einer Böschung).

Die mit der Geometrie verbundenen Attribute müssen so ausgefüllt werden, dass sie den folgenden Definitionen entsprechen (vgl. Abbildung. D.2):

- Die «Länge» eines Durchgangs ist die Abmessung in Richtung der Überquerung.

- Die «Breite» eines Durchgangs ist seine Abmessung rechtwinklig zur Länge (in den meisten Fällen ist sie parallel zur überquerten Infrastruktur; in einigen Fällen kann sie grösser als die Länge sein).

Abbildung D.1: Digitalisierungsbeispiel für eine Wildtierunterführung (Quelle: swisstopo, Bearbeitung: BAFU).

- Rot: Erforderliche orthogonale Mindestdigitalisierung, die die Fläche abdeckt, die von der Infrastruktur überquert wird.

- Orange: Optionale zusätzliche Digitalisierung, die zusätzlich die Umgebung des Bauwerks (z. B. Böschungen) abdeckt, aber auf die Gestaltung des Bauwerks beschränkt ist. Fall einer besonderen Form.

Abbildung D.2: Illustration der Geometrieattribute (Quelle: swisstopo, Bearbeitung: BAFU).

- Rot: Länge (in Richtung der Überquerung)

- Blau: Breite (rechtwinklig zur Richtung der Überquerung)

Durchlässe, die gebaut wurden, um Wasserläufe unter Strassen oder Eisenbahnlinien hindurchzuführen, können mit Hilfe der swisstopo-Daten des swissTLM3D digitalisiert werden (siehe auch Norm VSS-40609). Diese Daten geben die Länge der Abschnitte unter Gleisen an (die Durchgangslänge beschreibt die Länge des überdeckten Wasserlaufs), mit Attributen, die angeben, ob der Abschnitt unterirdisch ist oder nicht. Um die Breite (Durchlassbreite) zu digitalisieren, sollte sie idealerweise im Gelände geschätzt werden. Wenn diese Daten nicht vorhanden sind oder nicht beschafft werden können, ist es ratsam, die Breite der Brücke anhand der Breite des Flusses vor dem Eintritt in die Brücke zu schätzen. Diese Schätzung wird jedoch nur eine ungefähre Angabe bleiben.

Hinweise für die Digitalisierung der Flächen der Fliessgewässer (z.B. Revitalisierte Fliessgewässerstrecken sowie natürliche und naturnahe Fliessgewässerstrecken)

Fliessgewässer sind in den verfügbaren Geodatenmodellen in der Regel als Linien dargestellt. Für das minimale Geodatenmodell Fachplanung ökologische Infrastruktur müssen also die relevanten Flächen digitalisiert werden. Dabei ist sowohl die offene Wasserfläche, d.h. das eigentliche Gewässer, wie auch der amphibische und terrestrische Anteil des Gewässerraums von Bedeutung.

Folgende Geodaten können zur Digitalisierung der Flächen herangezogen werden: Eigentümerverbindlich festgelegter Gewässerraum gemäss MGDM Gewässerraum (wo vorhanden), Ökomorphologie Stufe F (wo vorhanden), Gewässer swiss TLM3D, amtliche Vermessung (kantonale Daten, z.B. Flusskataster), Orthofoto. Nicht alle Geodaten sind von gleicher Genauigkeit, weswegen sie mit folgender Priorisierung zu verwenden sind:

### Digitalisierung der Gewässer

- Wo vorhanden, ist die die Ökomorphologie Stufe F für die offene Wasserfläche heranzuziehen. Dazu ist beidseitig der Gewässerlinie im Datensatz swissTLM3D Gewässernetz ein Puffer mit halber mittlerer Sohlenbreite (Attribut der Ökomorphologie) zu bilden (vgl. Abbildung E.1).

- Wenn keine Ökomorphologie-Daten vorhanden sind, kann für die Puffer-Bildung die halbe Sohlenbreite aus amtlichen Vermessungen (z.B. Flusskataster, kantonale Daten) verwendet werden.

- Die Sohlenbreiten können auf Orthofotos gemessen werden.

### Digitalisierung des Gewässerraums

- Falls vorhanden, ist der eigentümerverbindlich festgelegte Gewässerraum gemäss dem MGDM Gewässerraum für die gesamte Breite des Gewässerraums zu verwenden.

- Liegen keine Gewässerraum-, aber Ökomorphologie-Daten vor, so kann der Gewässerraum folgendermassen flächig dargestellt werden (vgl. Abbildung E.1): Bildung eines Puffers um die Gewässerlinie (swiss TLM3D Gewässernetz) mit folgender Breite: Hälfte der der mittleren Sohlenbreite (Attribut der Ökomorphologie) + Uferbereich links oder rechts (Attribut der Ökomorphologie).

- Liegen keine Ökomorphologie-Daten vor, so ist der Gewässerraum gemäss Übergansbestimmungen zur Änderung der GschV vom 4. Mai 2011 zu verwenden. Bei Fliessgewässern mit Sohlenbreite bis 12 m hat der Puffer folgende Breite: Hälfte der mittleren Sohlenbreite + 8 m + gesamte mittlere Sohlenbreite.
Bei Fliessgewässer mit Sohlenbreite von mehr als 12 m: Hälfte der mittleren Sohlenbreite + 20 m.

Abbildung E.1: Grafische Darstellung der Verwendung bestehender Geodaten zur Digitalisierung von Flächen für Fliessgewässer (links) sowie Datenherkunft (rechts).

Hinweise für die Digitalisierung der Flächen von Biotopbäumen oder einzelnen Bäumen

Wenn keine qualitativ hochwertigen kantonalen Flächendaten vorhanden sind oder die Daten nur in Form von Punkten vorliegen, empfiehlt es sich, die Krone von einzelnen Habitatbäumen auf der Grundlage von Lidar-Daten oder des Swiss TLM 3D zu digitalisieren.

Um die Arbeit zu vereinfachen, können die Flächen dediziert für die Bäume ausserhalb des Waldes der Lebensraumkarte WSL V. 1.1 benutzt werden (für die Kantone BE, SO, BS und BL werden die Daten erst in Mitte 2026 mit der V.1.2 verfügbar werden). In der Lebensraumkarte Version 1.1 wurde die Kartierung von Bäumen und Hecken ausserhalb des Waldes verbessert.

Eine weniger aufwändige, aber weniger genaue Methode ist es, den Punkten, die das Zentrum des Lebensraumbaums darstellen, einen durchschnittlichen Radius von 5,642 m zuzuweisen, um eine durchschnittliche Fläche von etwa 1 Are (100m2) zu erhalten.

Referenzierte Dokumente

| Nummer im Text | Dokument |
| --- | --- |
| 4 | BAFU (2025). Ökologische Infrastruktur. Arbeitshilfe für die kantonale Planung. Version 1.1. Hrsg.: Bundesamt für Umwelt (BAFU), Bern. |
| 2 | Bundesamt für Umwelt BAFU (Hrsg.) 2023: Handbuch Programmvereinbarungen im Umweltbereich 2025–2028. Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde an Gesuchsteller. Bundesamt für Umwelt, Bern: 249 S. <http://www.bafu.admin.ch/uv-2315-d>. |

Datenmodell in INTERLIS 2.4

Bei Abweichungen zwischen Modelldokumentation und Model Repository gilt die ILI-Version im Model Repository.

#### Modell OekologischeInfrastruktur_V1_0

INTERLIS 2.4;

!!@ technicalContact = mailto:gis@bafu.admin.ch

!!@ furtherInformation = https://www.bafu.admin.ch/geodatenmodelle

!!@ IDGeoIV = ""

MODEL OekologischeInfrastruktur_V1_0 (de)

AT "https://models.geo.admin.ch/BAFU/"

VERSION "2025-06-26"  =

IMPORTS GeometryCHLV95_V2, LocalisationCH_V2, CatalogueObjects_V2, CHAdminCodes_V2;

TOPIC Codelisten

EXTENDS CatalogueObjects_V2.Catalogues =

CLASS Teilebene_Catalogue

EXTENDS CatalogueObjects_V2.Catalogues.Item =

Code : MANDATORY TEXT;

Definition : MANDATORY LocalisationCH_V2.MultilingualText;

END Teilebene_Catalogue;

CLASS Unterteilebene_Catalogue

EXTENDS CatalogueObjects_V2.Catalogues.Item =

Code : MANDATORY TEXT;

Definition : MANDATORY LocalisationCH_V2.MultilingualText;

END Unterteilebene_Catalogue;

CLASS Gebietskategorie_Catalogue

EXTENDS CatalogueObjects_V2.Catalogues.Item =

Code : MANDATORY TEXT;

Definition : MANDATORY LocalisationCH_V2.MultilingualText;

END Gebietskategorie_Catalogue;

CLASS Herkunft_Catalogue

EXTENDS CatalogueObjects_V2.Catalogues.Item =

Code : MANDATORY TEXT;

Definition : MANDATORY LocalisationCH_V2.MultilingualText;

END Herkunft_Catalogue;

CLASS RechtlicheSicherung_Catalogue

EXTENDS CatalogueObjects_V2.Catalogues.Item =

Code : MANDATORY TEXT;

Definition : MANDATORY LocalisationCH_V2.MultilingualText;

END RechtlicheSicherung_Catalogue;

CLASS IntegrationPolicy_Catalogue

EXTENDS CatalogueObjects_V2.Catalogues.Item =

Code : MANDATORY TEXT;

Definition : MANDATORY LocalisationCH_V2.MultilingualText;

END IntegrationPolicy_Catalogue;

CLASS Zustand_Catalogue

EXTENDS CatalogueObjects_V2.Catalogues.Item =

Code : MANDATORY TEXT;

Definition : MANDATORY LocalisationCH_V2.MultilingualText;

END Zustand_Catalogue;

CLASS Pflege_Catalogue

EXTENDS CatalogueObjects_V2.Catalogues.Item =

Code : MANDATORY TEXT;

Definition : MANDATORY LocalisationCH_V2.MultilingualText;

END Pflege_Catalogue;

CLASS Sanierungsbedarf_Catalogue

EXTENDS CatalogueObjects_V2.Catalogues.Item =

Code : MANDATORY TEXT;

Definition : MANDATORY LocalisationCH_V2.MultilingualText;

END Sanierungsbedarf_Catalogue;

CLASS Verankerung_Catalogue

EXTENDS CatalogueObjects_V2.Catalogues.Item =

Code : MANDATORY TEXT;

Definition : MANDATORY LocalisationCH_V2.MultilingualText;

END Verankerung_Catalogue;

CLASS FunktPfeiler_Catalogue

EXTENDS CatalogueObjects_V2.Catalogues.Item =

Code : MANDATORY TEXT;

Definition : MANDATORY LocalisationCH_V2.MultilingualText;

END FunktPfeiler_Catalogue;

CLASS FunktGrad_Catalogue

EXTENDS CatalogueObjects_V2.Catalogues.Item =

Code : MANDATORY TEXT;

Definition : MANDATORY LocalisationCH_V2.MultilingualText;

END FunktGrad_Catalogue;

CLASS Modelltyp_Catalogue

EXTENDS CatalogueObjects_V2.Catalogues.Item =

Code : MANDATORY TEXT;

Definition : MANDATORY LocalisationCH_V2.MultilingualText;

END Modelltyp_Catalogue;

CLASS Analysestufe_Catalogue

EXTENDS CatalogueObjects_V2.Catalogues.Item =

Code : MANDATORY TEXT;

Definition : MANDATORY LocalisationCH_V2.MultilingualText;

END Analysestufe_Catalogue;

CLASS Verifikation_Catalogue

EXTENDS CatalogueObjects_V2.Catalogues.Item =

Code : MANDATORY TEXT;

Definition : MANDATORY LocalisationCH_V2.MultilingualText;

END Verifikation_Catalogue;

END Codelisten;

TOPIC OekologischeInfrastruktur =

DEPENDS ON Codelisten;

CLASS OeI_IstZustand =

Kanton : MANDATORY CHAdminCodes_V2.CHCantonCode;

Identifikator: MANDATORY TEXT*50;

Teilebene: BAG {1..*} OF REFERENCE TO (EXTERNAL) OekologischeInfrastruktur_V1_0.Codelisten.Teilebene_Catalogue;

Unterteilebene: REFERENCE TO (EXTERNAL) OekologischeInfrastruktur_V1_0.Codelisten.Unterteilebene_Catalogue;

FeinzuteilungLR: MANDATORY BOOLEAN;

Gebietskategorie: MANDATORY REFERENCE TO (EXTERNAL) OekologischeInfrastruktur_V1_0.Codelisten.Gebietskategorie_Catalogue;

Herkunft: MANDATORY REFERENCE TO (EXTERNAL) OekologischeInfrastruktur_V1_0.Codelisten.Herkunft_Catalogue;

HerkunftBemerkung: LocalisationCH_V2.MultilingualText;

RechtlicheSicherung: MANDATORY REFERENCE TO (EXTERNAL) OekologischeInfrastruktur_V1_0.Codelisten.RechtlicheSicherung_Catalogue;

Zustand: REFERENCE TO (EXTERNAL) OekologischeInfrastruktur_V1_0.Codelisten.Zustand_Catalogue;

Pflege: REFERENCE TO (EXTERNAL) OekologischeInfrastruktur_V1_0.Codelisten.Pflege_Catalogue;

Sanierungsbedarf: REFERENCE TO (EXTERNAL) OekologischeInfrastruktur_V1_0.Codelisten.Sanierungsbedarf_Catalogue;

OSL_BD: 0.00 .. 1.00;

OSL_HAB: 0.00 .. 1.00;

OSL_POL: 0.00 .. 1.00;

OSL_AIR: 0.00 .. 1.00;

OSL_CAR: 0.00 .. 1.00;

OSL_NR: 0.00 .. 1.00;

OSL_SR: 0.00 .. 1.00;

OSL_HAZ: 0.00 .. 1.00;

OSL_PC: 0.00 .. 1.00;

OSL_WY: 0.00 .. 1.00;

OSL_FF: 0.00 .. 1.00;

OSL_MED: 0.00 .. 1.00;

OSL_LI: 0.00 .. 1.00;

OSL_REC: 0.00 .. 1.00;

OSL_ID: 0.00 .. 1.00;

Mutationsdatum: MANDATORY INTERLIS.XMLDate;

Mutationsgrund: LocalisationCH_V2.MultilingualText;

Geometrie: MANDATORY GeometryCHLV95_V2.MultiSurfaceWithoutArcs;

UNIQUE Kanton, Identifikator;

MANDATORY CONSTRAINT Herkunft->Code == "Weitere" AND DEFINED (HerkunftBemerkung);

MANDATORY CONSTRAINT Teilebene->Code == "Trocken" AND ( Unterteilebene->Code == "T_Offenland" OR Unterteilebene->Code == "T_Wald" OR Unterteilebene->Code == "T_Fels" );

MANDATORY CONSTRAINT Teilebene->Code == "Feucht" AND ( Unterteilebene->Code == "F_Offenland" OR Unterteilebene->Code == "F_Wald" OR Unterteilebene->Code == "F_Gewaesser" );

MANDATORY CONSTRAINT Teilebene->Code == "Mosaik" AND ( Unterteilebene->Code == "M_Offenland" OR Unterteilebene->Code == "M_Wald" );

MANDATORY CONSTRAINT Teilebene->Code == "Alpin" AND ( Unterteilebene->Code == "A_Alpin" );

MANDATORY CONSTRAINT Teilebene->Code == "Landschaftsverbindung" AND ( Unterteilebene->Code == "LV_Stoerungsarm" OR Unterteilebene->Code == "LV_Dunkel" OR Unterteilebene->Code == "LV_Wild" OR Unterteilebene->Code == "LV_Amphibien" OR Unterteilebene->Code == "LV_Reptilien" OR Unterteilebene->Code == "LV_Kleinsaeuger" OR Unterteilebene->Code == "LV_Fische" OR Unterteilebene->Code == "LV_Siedlung" );

END OeI_IstZustand;

CLASS OeI_IstZustand_FeinzuteilungLR   =

Teilebene: MANDATORY REFERENCE TO (EXTERNAL) OekologischeInfrastruktur_V1_0.Codelisten.Teilebene_Catalogue;

Unterteilebene: REFERENCE TO (EXTERNAL) OekologischeInfrastruktur_V1_0.Codelisten.Unterteilebene_Catalogue;

Geometrie: MANDATORY GeometryCHLV95_V2.MultiSurfaceWithoutArcs;

END OeI_IstZustand_FeinzuteilungLR ;

CLASS OeI_NeueGebiete =

Kanton : MANDATORY CHAdminCodes_V2.CHCantonCode;

Identifikator: MANDATORY TEXT*50;

Teilebene: BAG {1..*} OF REFERENCE TO (EXTERNAL) OekologischeInfrastruktur_V1_0.Codelisten.Teilebene_Catalogue;

Unterteilebene: REFERENCE TO (EXTERNAL) OekologischeInfrastruktur_V1_0.Codelisten.Unterteilebene_Catalogue;

FeinzuteilungLR: MANDATORY BOOLEAN;

Gebietskategorie: MANDATORY REFERENCE TO (EXTERNAL) OekologischeInfrastruktur_V1_0.Codelisten.Gebietskategorie_Catalogue;

Herkunft: MANDATORY REFERENCE TO (EXTERNAL) OekologischeInfrastruktur_V1_0.Codelisten.Herkunft_Catalogue;

HerkunftBemerkung: LocalisationCH_V2.MultilingualText;

RechtlicheSicherung: MANDATORY REFERENCE TO (EXTERNAL) OekologischeInfrastruktur_V1_0.Codelisten.RechtlicheSicherung_Catalogue;

Zustand: REFERENCE TO (EXTERNAL) OekologischeInfrastruktur_V1_0.Codelisten.Zustand_Catalogue;

Pflege: REFERENCE TO (EXTERNAL) OekologischeInfrastruktur_V1_0.Codelisten.Pflege_Catalogue;

Sanierungsbedarf: REFERENCE TO (EXTERNAL) OekologischeInfrastruktur_V1_0.Codelisten.Sanierungsbedarf_Catalogue;

OSL_BD: 0.00 .. 1.00;

OSL_HAB: 0.00 .. 1.00;

OSL_POL: 0.00 .. 1.00;

OSL_AIR: 0.00 .. 1.00;

OSL_CAR: 0.00 .. 1.00;

OSL_NR: 0.00 .. 1.00;

OSL_SR: 0.00 .. 1.00;

OSL_HAZ: 0.00 .. 1.00;

OSL_PC: 0.00 .. 1.00;

OSL_WY: 0.00 .. 1.00;

OSL_FF: 0.00 .. 1.00;

OSL_MED: 0.00 .. 1.00;

OSL_LI: 0.00 .. 1.00;

OSL_REC: 0.00 .. 1.00;

OSL_ID: 0.00 .. 1.00;

Mutationsdatum: MANDATORY INTERLIS.XMLDate;

Mutationsgrund: LocalisationCH_V2.MultilingualText;

Geometrie: MANDATORY GeometryCHLV95_V2.MultiSurfaceWithoutArcs;

UNIQUE Kanton, Identifikator;

MANDATORY CONSTRAINT Herkunft->Code == "Weitere" AND DEFINED (HerkunftBemerkung);

MANDATORY CONSTRAINT Teilebene->Code == "Trocken" AND ( Unterteilebene->Code == "T_Offenland" OR Unterteilebene->Code == "T_Wald" OR Unterteilebene->Code == "T_Fels" );

MANDATORY CONSTRAINT Teilebene->Code == "Feucht" AND ( Unterteilebene->Code == "F_Offenland" OR Unterteilebene->Code == "F_Wald" OR Unterteilebene->Code == "F_Gewaesser" );

MANDATORY CONSTRAINT Teilebene->Code == "Mosaik" AND ( Unterteilebene->Code == "M_Offenland" OR Unterteilebene->Code == "M_Wald" );

MANDATORY CONSTRAINT Teilebene->Code == "Alpin" AND ( Unterteilebene->Code == "A_Alpin" );

MANDATORY CONSTRAINT Teilebene->Code == "Landschaftsverbindung" AND ( Unterteilebene->Code == "LV_Stoerungsarm" OR Unterteilebene->Code == "LV_Dunkel" OR Unterteilebene->Code == "LV_Wild" OR Unterteilebene->Code == "LV_Amphibien" OR Unterteilebene->Code == "LV_Reptilien" OR Unterteilebene->Code == "LV_Kleinsaeuger" OR Unterteilebene->Code == "LV_Fische" OR Unterteilebene->Code == "LV_Siedlung" );

END OeI_NeueGebiete;

CLASS OeI_NeueGebiete_FeinzuteilungLR  =

Teilebene: MANDATORY REFERENCE TO (EXTERNAL) OekologischeInfrastruktur_V1_0.Codelisten.Teilebene_Catalogue;

Unterteilebene: REFERENCE TO (EXTERNAL) OekologischeInfrastruktur_V1_0.Codelisten.Unterteilebene_Catalogue;

Geometrie: MANDATORY GeometryCHLV95_V2.MultiSurfaceWithoutArcs;

END OeI_NeueGebiete_FeinzuteilungLR;

CLASS OeI_Schwerpunktraum =

Kanton : MANDATORY CHAdminCodes_V2.CHCantonCode;

Identifikator: MANDATORY TEXT*50;

Teilebene: BAG {0..*} OF REFERENCE TO (EXTERNAL) OekologischeInfrastruktur_V1_0.Codelisten.Teilebene_Catalogue;

TeilebeneBemerkung: LocalisationCH_V2.MultilingualText;

Unterteilebene: REFERENCE TO (EXTERNAL) OekologischeInfrastruktur_V1_0.Codelisten.Unterteilebene_Catalogue;

Herkunft: REFERENCE TO (EXTERNAL) OekologischeInfrastruktur_V1_0.Codelisten.Herkunft_Catalogue;

HerkunftBemerkung: LocalisationCH_V2.MultilingualText;

IntegrationPolicy: MANDATORY REFERENCE TO (EXTERNAL) OekologischeInfrastruktur_V1_0.Codelisten.IntegrationPolicy_Catalogue;

Verankerung: MANDATORY REFERENCE TO (EXTERNAL) OekologischeInfrastruktur_V1_0.Codelisten.Verankerung_Catalogue;

OSL_BD: 0.00 .. 1.00;

OSL_HAB: 0.00 .. 1.00;

OSL_POL: 0.00 .. 1.00;

OSL_AIR: 0.00 .. 1.00;

OSL_CAR: 0.00 .. 1.00;

OSL_NR: 0.00 .. 1.00;

OSL_SR: 0.00 .. 1.00;

OSL_HAZ: 0.00 .. 1.00;

OSL_PC: 0.00 .. 1.00;

OSL_WY: 0.00 .. 1.00;

OSL_FF: 0.00 .. 1.00;

OSL_MED: 0.00 .. 1.00;

OSL_LI: 0.00 .. 1.00;

OSL_REC: 0.00 .. 1.00;

OSL_ID: 0.00 .. 1.00;

Mutationsdatum: MANDATORY INTERLIS.XMLDate;

Mutationsgrund: LocalisationCH_V2.MultilingualText;

Geometrie: MANDATORY GeometryCHLV95_V2.MultiSurfaceWithoutArcs;

UNIQUE Kanton, Identifikator;

MANDATORY CONSTRAINT Herkunft->Code == "Weitere" AND DEFINED (HerkunftBemerkung);

MANDATORY CONSTRAINT Teilebene->Code == "Trocken" AND ( Unterteilebene->Code == "T_Offenland" OR Unterteilebene->Code == "T_Wald" OR Unterteilebene->Code == "T_Fels" );

MANDATORY CONSTRAINT Teilebene->Code == "Feucht" AND ( Unterteilebene->Code == "F_Offenland" OR Unterteilebene->Code == "F_Wald" OR Unterteilebene->Code == "F_Gewaesser" );

MANDATORY CONSTRAINT Teilebene->Code == "Mosaik" AND ( Unterteilebene->Code == "M_Offenland" OR Unterteilebene->Code == "M_Wald" );

MANDATORY CONSTRAINT Teilebene->Code == "Alpin" AND ( Unterteilebene->Code == "A_Alpin" );

MANDATORY CONSTRAINT Teilebene->Code == "Landschaftsverbindung" AND ( Unterteilebene->Code == "LV_Stoerungsarm" OR Unterteilebene->Code == "LV_Dunkel" OR Unterteilebene->Code == "LV_Wild" OR Unterteilebene->Code == "LV_Amphibien" OR Unterteilebene->Code == "LV_Reptilien" OR Unterteilebene->Code == "LV_Kleinsaeuger" OR Unterteilebene->Code == "LV_Fische" OR Unterteilebene->Code == "LV_Siedlung" );

MANDATORY CONSTRAINT IntegrationPolicy->Code == "SPR_Fachplanung" AND DEFINED (Teilebene);

END OeI_Schwerpunktraum;

CLASS OeI_Funktionalitaet =

FunktPfeiler: MANDATORY REFERENCE TO (EXTERNAL) OekologischeInfrastruktur_V1_0.Codelisten.FunktPfeiler_Catalogue;

FunktGrad: MANDATORY REFERENCE TO (EXTERNAL) OekologischeInfrastruktur_V1_0.Codelisten.FunktGrad_Catalogue;

Modelltyp: MANDATORY REFERENCE TO (EXTERNAL) OekologischeInfrastruktur_V1_0.Codelisten.Modelltyp_Catalogue;

Analysestufe: MANDATORY REFERENCE TO (EXTERNAL) OekologischeInfrastruktur_V1_0.Codelisten.Analysestufe_Catalogue;

Verifikation: REFERENCE TO (EXTERNAL) OekologischeInfrastruktur_V1_0.Codelisten.Verifikation_Catalogue;

Modellierungsdatum: MANDATORY INTERLIS.XMLDate;

Geometrie: MANDATORY GeometryCHLV95_V2.MultiSurfaceWithoutArcs;

END OeI_Funktionalitaet;

ASSOCIATION FeinzuteilungLR_IstZustand =

Feinzuteilung -- {0..*} OeI_IstZustand_FeinzuteilungLR;

IstZustand -- {1} OeI_IstZustand;

END FeinzuteilungLR_IstZustand;

ASSOCIATION FeinzuteilungLR_NeueGebiete =

Feinzuteilung -- {0..*} OeI_NeueGebiete_FeinzuteilungLR;

NeueGebiete -- {1} OeI_NeueGebiete;

END FeinzuteilungLR_NeueGebiete;

END OekologischeInfrastruktur;

END OekologischeInfrastruktur_V1_0.

Anhang 1 der Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008, in Kraft seit 1. Juli 2008 (AS 2008 2809)

Bundesamt für Umwelt BAFU (Hrsg.) 2023: Handbuch Programmvereinbarungen im Umweltbereich 2025–2028. Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde an Gesuchsteller. Bundesamt für Umwelt, Bern: 249 S. <http://www.bafu.admin.ch/uv-2315-d>.

Art. 3 GeoIG [ http://www.admin.ch/ch/d/sr/510_62/a3.html ]

BAFU (2025). Ökologische Infrastruktur. Arbeitshilfe für die kantonale Planung. Version 1.1. Hrsg.: Bundesamt für Umwelt (BAFU), Bern.

«Kurzeinführung in UML»; verfügbar auf http://www.geo.admin.ch/internet/geoportal/de/home/topics/geobasedata/models.html

Im Falle eines Widerspruchs zwischen Modelldokumentation und INTERLIS-Text ist für formal im INTERLIS-Text vorhandene Definitionen der INTERLIS-Text massgebend.

Auch bekannt als «Codeliste».

Hinweis: Die Zuordnung von Planungsgrundlagen und Gilden zu den Teilebenen und Unterteilebenen ist in der Arbeitshilfe ÖI V 1.1 genauer dargelegt. Die entsprechende Zuordnungstabelle wurde gleichzeitig mit der V 0.1 des ersten Modellentwurfs gespiegelt.

Hinweis: Die Zuordnung von Planungsgrundlagen und Gilden zu den Teilebenen und Unterteilebenen ist in der Arbeitshilfe ÖI V 1.1 genauer dargelegt. Die entsprechende Zuordnungstabelle wurde gleichzeitig mit der V 0.1 des ersten Modellentwurfs gespiegelt.

Hinweis: Die Zuordnung von Planungsgrundlagen und Gilden zu den Teilebenen und Unterteilebenen ist in der Arbeitshilfe ÖI V 1.1 genauer dargelegt. Die entsprechende Zuordnungstabelle wurde gleichzeitig mit der V 0.1 des ersten Modellentwurfs gespiegelt.

Hinweis: Die Zuordnung von Planungsgrundlagen und Gilden zu den Teilebenen und Unterteilebenen ist in der Arbeitshilfe ÖI V 1.1 genauer dargelegt. Die entsprechende Zuordnungstabelle wurde gleichzeitig mit der V 0.1 des ersten Modellentwurfs gespiegelt.

gleichwertig zu einem Papierarchiv

z.B. innerhalb der Datenbank mit einem aufwändigeren Datenmodell